Nagyvenyim község Képviselő-testületének

5/2009.(II.10.) 
, a 13/2012.(X.11.)
, a 6/2013.(V.23.)
, a 13/2013.(XII.12.)
, valamint a 15/2014.(IX.16.)
 önkormányzati rendeletekkel módosított

9/2006. (VII.01.) számú rendelete

Nagyvenyim Építési Szabályzatáról (NÉSZ)

/Egységes szerkezetbe foglalt szöveg./
Nagyvenyim község Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§-ban, valamint a helyi önkormányzatról szóló módosított feladat- és jogkörében eljárva, Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet módosításáról szóló 36/2002. (III. 7.) Kormányrendelet 4.§ (3) bekezdésében biztosított felhatalmazással élve, a Képviselő-testület 126/2005 (XII.13.) számú határozatával jóváhagyott Nagyvenyim Településszerkezeti tervének figyelembe vételével Nagyvenyim Építési Szabályzatáról (továbbiakban: NÉSZ) az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.§

(1)
A rendelet hatálya kiterjed Nagyvenyim Község (továbbiakban: község) teljes közigazgatási területére terjed ki.

(2)
A község közigazgatási területén területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni

a)
a módosított OTÉK előírásai, és

b)
az egyéb vonatkozó országos érvényű jogszabályok rendelkezései szerint, továbbá

c)
jelen rendelet és mellékletei (szabályozási terv, táblázatok, valamint a régészeti lelőhelyekkel érintett és műemléki ingatlanok listája)

szerint szabad.

2.§

(1)
A településszerkezeti tervben a területek tagolására alkalmazott területfelhasználási egységeket a településszerkezeti terv előzetes módosításával lehet megváltoztatni.

(2)
A szabályozási terven

-
kötelező szabályozási, és

-
irányadó szabályozási elemek szerepelnek.

(3)
Kötelező szabályozási elemek az alábbiak:

-
kötelező szabályozási vonal;

-
védett területek határa;

-
építési övezet határa;

-
közterületek szabályozási szélessége;

-
építési hely;

-
kötelező építési vonal,

-
övezeti és építési övezeti előírások.

(4)
A kötelező szabályozási elemek módosítása csak a jelen rendelet és annak mellékletét képező szabályozási tervlap módosításával lehet:

-
belterületen legalább egy tömb területének egészére;

-
külterületen legalább a területfelhasználási egység területének egészére.

(5)
Irányadó szabályozási elemek – a kötelező szabályozási elemeken kívüli – a szabályozási tervlapon feltüntetett egyéb szabályozási elemeket jelenti, betartásuk ajánlott. 

(6)
Az építési hely vagy szabályozási terven jelölt (körülhatárolt) terület, vagy – amennyiben a szabályozási terven nincs jelölve - az építési teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai által körülhatárolt területrésze, amelyen a védőtávolságok megtartásával, az övezeti előírások szerinti telekbeépítettség mértékéig az épület(ek) elhelyezhető(k). Az építési helyen belül az építési vonal pontosítja az épület elhelyezését.

II. FEJEZET

TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ÉS ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK

Közigazgatási terület tagozódása

3.§

(1)
A közigazgatási terület

a)
beépítésre szánt,

b)
beépítésre nem szánt

területre tagozódik.

Rendeltetési övezetek

4.§

(1)
A NÉSZ és annak mellékletei – a településszerkezeti tervvel összhangban – a község közigazgatási területét

a)
beépítésre szánt területen

-
lakó (Lke, Lf),

-
vegyes (Vt),

-
gazdasági (Gksz, Ge, Gm),

-
különleges (K),

· b)
beépítésre nem szánt területen

· közlekedés (KÖu) és közmű (KÖz),

-
zöld (Zkp, Zkk),

-
erdő (Ev, Ee, Eg),

-
mezőgazdasági (Mk, Má, Mko),

-
vízgazdálkodási (V)
- 
különleges (Kk)

rendeltetési övezetekre bontja fel.

LAKÓTERÜLETEK

5.§

Lke jelű kertvárosias lakóövezet

(1)
A terület jellemzően alacsony laksűrűségű, egy főépületben max. két önálló rendeltetési egységet (lakást) magába foglaló, min. 3,5m, a szabályozási tervlap szerint max. 4,5m ill. 5,0m építménymagasságú lakóépületek, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló, a lakófunkciót nem zavaró létesítmények elhelyezésére szolgál. Az övezet telkein csak
F (földszintes), vagy F + tetőtér beépítéses lakóépületek építhetők, ahol a térdfal magassága max. 1,2m lehet.

(2)
A területen az OTÉK 13.§ (2)-(3) bekezdésében foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el, kivéve vendéglátó épületek közül az 1. sz. függelékben meghatározott önálló rendeltetésű (lakóépület nélküli) italbolt, a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású önálló rendeltetésű (lakóépület nélküli) egyéb gazdasági építmény, valamint üzemanyagtöltő. A területen az OTÉK 13.§ (4) bekezdése szerinti építmények, garázsok nem helyezhetők el.

(3)
Állattartó építmények elhelyezésének szabályozására állattartó rendeletet kell alkotni.

(4)
Egy telken csak egy melléképület építhető, amely csak az építési helyen belül helyezhető el.

(5)
Az OTÉK 4. számú mellékletében felsorolt gépjármű elhelyezési igény 100%-át a telken belül kell kielégíteni. Garázst elhelyezni vagy a főépülettel egy tömegben, vagy a melléképülettel egy tömegben lehet.

(6)
Az OTÉK 1. sz. mellékletének 54. pontjában ill. jelen rendelet 1. számú függelékében felsorolt melléképítmények közül nem helyezhető el: állatkifutó, trágyatároló (csak ott, ahol állattartó építmények nem építhetők), komposztáló, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, szélkerék, antennaoszlop.

(7)
A terület beépítésének feltétele a 24. § előírásai szerinti közművesítettség.

(8)
A terület építési övezeti besorolása (beépítési mód, beépítési százalék, max. építménymagasság, min. telekméret) a szabályozási terven, az építési övezetekhez tartozó min. telekméretek és min. zöldfelületi százalék jelen előírás 8. sz. mellékletében szerepelnek.

Lf jelű falusias lakóövezet

(1)
A terület jellemzően alacsony laksűrűségű, egy főépületben max. két önálló rendeltetési egységet (lakást) magába foglaló, min. 3,5m, a szabályozási tervlap szerint max. 4,5m építménymagasságú lakóépületek, továbbá a helyi lakosság ellátását szolgáló, a lakófunkciót nem zavaró létesítmények elhelyezésére szolgál. Az övezet telkein csak F (földszintes), vagy 
F + tetőtér beépítéses lakóépületek építhetők, ahol a térdfal magassága max. 1,2m lehet.

(2)
A területen az OTÉK 14.§ (2) bekezdésében foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el, kivéve mező és erdőgazdasági (üzemi) építmény, valamint üzemanyagtöltő.

(3)
Állattartó építmények elhelyezésének szabályozására állattartó rendeletet kell alkotni.

(4)
Egy telken csak egy melléképület építhető, amely csak az építési helyen belül helyezhető el.

(5)
Az OTÉK 4. számú mellékletében felsorolt gépjármű elhelyezési igény 100%-át a telken belül kell kielégíteni. Garázst elhelyezni vagy a főépülettel egy tömegben, vagy a melléképülettel egy tömegben lehet.

(6)
Az OTÉK 1. sz. mellékletének 54. pontjában ill. jelen rendelet 1. számú függelékében felsorolt melléképítmények közül nem helyezhető el: siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, szélkerék, antennaoszlop.

(7)
A terület beépítésének feltétele a 24. § előírásai szerinti közművesítettség.

(8)
A terület építési övezeti besorolása (beépítési mód, beépítési százalék, max. építménymagasság, min. telekméret) a szabályozási terven, az építési övezetekhez tartozó min. telekméretek és min. zöldfelületi százalék jelen előírás 8. sz. mellékletében szerepel.

VEGYES ÖVEZETEK

6.§

Vt jelű településközpont vegyes övezet

(1)
A terület jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló, min. 4,0m, a szabályozási tervlap szerint max. 4,5m, 5,5m ill. 6,5m építménymagasságú lakó- és olyan helyi települési szintű, igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely, szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. Az övezet max. 4,0m, 4,5m és 5,5m építménymagasságú épületei esetében csak F (földszintes), vagy F + tetőtér beépítéses épületek építhetők, ahol a térdfal magassága max. 1,2m lehet, a max. 6,5m magas építménymagasságú épületek esetében F+1 szintes épületek építhetők.

(2)
A területen csak az OTÉK 16.§ (2) bekezdés, kivéve önálló sportépítmény, parkolóház, üzemanyagtöltő, (3) bekezdésben és (4) bekezdésében foglalt előírások szerinti építmények helyezhetők el.

(3)
Állattartó építmények nem helyezhetők el.

(4)
Melléképület csak a főépülettel együtt építhető.

(5)
Az OTÉK 4. számú mellékletében felsorolt gépjármű elhelyezési igény 100%-át a telken belül kell kielégíteni. Garázst elhelyezni csak a főépülettel egy tömegben lehet.

(6)
Az OTÉK 1. sz. mellékletének 54. pontjában ill. jelen rendelet 1. számú függelékében felsorolt melléképítmények közül nem helyezhető el: állatkifutó, trágyatároló (csak ott, ahol állattartó építmények nem építhetők), komposztáló, siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló, szélkerék, antennaoszlop.

(7)
A terület beépítésének feltétele a 24. § előírásai szerinti közművesítettség.

(8)
Ha a telken egy épületnél több épület kerül elhelyezésre - az elrendezést az építési helyen belül – elvi építési engedély keretein belül kell tisztázni.

(9)
A terület építési övezeti besorolása (beépítési mód, beépítési százalék, max. építménymagasság, min. telekméret) a szabályozási terven, az építési övezetekhez tartozó min. telekméretek és min. zöldfelületi százalék jelen előírás 8. sz. mellékletében szerepel.

GAZDASÁGI ÖVEZETEK

7.§

Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató övezet

(1)
A terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású, gazdasági tevékenységi célokat szolgáló, min. 4,5m, a szabályozási tervlap szerint max. 5,0m ill. 6,0m építménymagasságú építmények befogadására kijelölt terület.

(2)
A területen mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységű célú épület, igazgatási, egyéb irodaépület, üzemanyagtöltő helyezhető el, valamint kivételesen az OTÉK
31.§ (2) bekezdés figyelembevételével oktatási, egészségügyi, szociális épület is létesíthető.

(3)
Egy telken több, a funkciónak megfelelő főépület is elhelyezhető.

(4)

(5)
Az OTÉK 4. számú mellékletében felsorolt gépjármű elhelyezési igény 100%-át a telken belül kell kielégíteni.

(6)
A terület beépítésének feltétele a 24. § előírásai szerinti közművesítettség.

(7)

(8)
A terület építési övezeti besorolása (beépítési mód, beépítési százalék, max. építménymagasság, min. telekméret) a szabályozási terven, az építési övezetekhez tartozó min. telekméretek és min. zöldfelületi százalék jelen előírás 8. sz. mellékletében szerepel.

(9)
 
Az építési övezetben az elő-, oldal- és hátsókert mérete egységesen 10 m, kivéve ahol

a) 
a szabályozási terven ettől eltérő építési hely került meghatározásra, vagy

b) a szabályozási terv kötelezően fásítandó részt határoz meg; az építési hely a fásítandó területre nem nyúlhat.

Ge jelű egyéb ipari övezet

(1)
Egyéb ipari területen elsősorban nem zavaró hatású ipari, gazdasági tevékenységi célokat szolgáló, min. 4,5m, a szabályozási tervlap szerint max. 6,0m ill. 6,5m építménymagasságú építmények befogadására kijelölt terület. A területen kivételesen (az OTÉK 31. § (2) bekezdés szerint) az OTÉK 20. § (5) bekezdésében felsorolt épületek is elhelyezhetők.

(2)
A terület elsősorban az ipari, a településgazdálkodás építményei elhelyezésére szolgál, mindenfajta, valamint kivételesen az OTÉK 31.§ (2) bekezdés figyelembevételével oktatási, egészségügyi, szociális épület is létesíthető.

(3)
Egy telken több, a funkciónak megfelelő főépület is elhelyezhető.

(4)
Az építési övezetben állattartó épület az állattartásra vonatkozó általános rendelkezések figyelembe vételével építhető.

(5)
Az OTÉK 4. számú mellékletében felsorolt gépjármű elhelyezési igény 100%-át a telken belül kell kielégíteni.

(6)
A terület beépítésének feltétele a 24. § előírásai szerinti közművesítettség.

(7)


(8)
A terület építési övezeti besorolása (beépítési mód, beépítési százalék, max. építménymagasság, min. telekméret) a szabályozási terven, az építési övezetekhez tartozó min. telekméretek és min. zöldfelületi százalék jelen előírás 8. sz. mellékletében szerepel.

Gm jelű mezőgazdasági majorokat magába foglaló övezet

(1) Gm jelű övezetben a mezőgazdasági termeléssel összefüggő, termelő, feldolgozó raktározási, igazgatási és szállás épületek (szolgálati lakás) helyezhetők el. Bernátkút területén ezen kívül elhelyezhető minden más olyan gazdasági célú épület is, amely az építési övezetben megengedett rendeltetésű épületek rendeltetésszerű használatát nem zavarja.

(2) A beépítettség max. 40 %.

(3) Zöldfelület aránya, min 30 %.

(4) Építménymagasság. Max 7,5 m.

KÜLÖNLEGES ÖVEZETEK

8.§

K jelű különleges intézményi övezet

(1)
A terület különleges – külön megnevezett - célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál.

(2)
A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú, min. 3,0m, max. 4,0m, ill. 5,5m építménymagasságú intézmények (pl. temető, szabadidőközpont, idegenforgalom, sport, lovassport, szabadidő-rekreáció, stb.) és az azok rendeltetésszerű működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. A területeken nem helyezhetők el az OTÉK 24. § (3) bek. 1., 8., 9., 10. valamint 11. pontja szerintiek.

(3)

(4)
A terület beépítésének feltétele a 24. § előírásai szerinti közművesítettség.

(5)

(6)
A terület építési övezeti besorolása (beépítési mód, beépítési százalék, max. építménymagasság, min. telekméret) a szabályozási terven, az építési övezetekhez tartozó min. telekméretek és min. zöldfelületi százalék jelen előírás 8. sz. mellékletében szerepel.

KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰ ÖVEZETEK

9.§

Általános közlekedési terület (KÖu jelű) 

(1)
A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló KÖu jelű övezetben az országos és a helyi (települési) közúthálózati elemek, azok csomópontjai, tömegközlekedési megállóhelyek és építményeik, várakozóhelyek, járdák, kerékpárutak, mindezek környezetvédelmi és vízelvezetési létesítményei, továbbá közművek és hírközlési létesítmények helyezhetők el.

(2)
Országos közutak külterületi szakaszán az út tengelyétől mért


-
mellékút esetén




50-50 m-en belül


építményeket elhelyezni csak az út kezelőjének hozzájárulásával lehet.

(3)
A közterületeknek összefüggő hálózatot kell alkotniuk.

(4)
Az utak elhelyezéséhez szükséges építési területek szélességét a szabályozási terv, illetve – konkrét tervi előírás hiányában – az OTÉK 26.§ (2) bekezdése szerint kell megállapítani.

(5)
A közlekedési terület telkein elhelyezhető építmények

a)
által elfoglalt terület a telekterület 2%-át,

b)
magassága a 4,0 m-t, illetve a technológiai okból szükséges mértéket 

nem haladhatja meg.

(6)
Új építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges

· járműtároló helyeket,

· várakozó helyeket,

· rakodóhelyeket

a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon és mennyiségben kell biztosítani.

Közműterület (KÖz)
(1)
A közművek elhelyezése


-
közműterületen (nyomvonal jellegű építmények)


-
önálló közmű-telek területén vagy


-
más területfelhasználási egységek területén szolgalmi jog biztosítása mellett lehetséges.

(2)
A beépítésre nem szánt területre eső közműterület telkein elhelyezhető építmények


a)
által elfoglalt terület a telekterület 2%-át


b)
magassága a 4,5 m-t, illetve a technológiai okból szükséges mértéket nem haladhatja meg.

ZÖLDTERÜLET ÖVEZETE

10.§

(1) Zöldterület a szabályozási terven közparkként (Zkp övezet), vagy közkertként (Zkk övezet) lehatárolt, jellemzően állandóan növényzettel fedett közterület.

(2) A közpark legalább 60%-ának zöldfelületnek (növényzettel, jellemzően fákkal beültetett területnek) kell lennie.

(3) Zöldterületen csak a játék, sport, pihenés, ismeretterjesztés és a terület fenntartási célját szolgáló építmények, valamint vendéglátó építmények helyezhetők el. Mélygarázs (terepszint alatti parkoló) nem létesíthető. 

(4) Közkertben (Zkk övezet) épület nem építhető.

(5) Közparkban (Zkp övezet) a beépítettség max. 2% lehet, max. 4,5 m építménymagassággal. Közpark közhasználat elől elzárt területe az adott telek max. 5%-a lehet.

(6) Zöldterületen az azt igénybe vevők számára szükséges gépkocsi-parkoló csak terepszinten, fásítva, "zöldbeton" burkolattal létesíthető, max. a közpark területének 5%-án.

(7) Zöldterületen építmény-elhelyezés, gépkocsi parkoló építés érdekében fakivágás nem, csak fa átültetés engedhető meg, ez utóbbi is csak kertészeti szakvélemény alapján.

(8) Új zöldterület kialakítása, meglévő átépítése, átalakítása csak kertépítészeti engedélyezési terv alapján történhet. Közparkban létesülő épület engedélyezési tervének is része kell legyen a változással érintett területrész kertépítészeti engedélyezési terve.

ERDŐÖVEZETEK

11.§

(1)
Erdőterület, a földhivatali nyilvántartás szerint erdőművelési ágban nyilvántartott, illetve más művelési ágú, de természetbeni állapota alapján 1500 m2-nél nagyobb, erdő jellegű faállománnyal borított terület, valamint a szabályozási tervben erdőként megjelölt terület.

(2)
Erdőterület igénybevétele kizárólag az erdészeti hatóság előzetes engedélye alapján valósítható meg. 

(3)
Az erdőterület az építési használata szerint (épület, építmény elhelyezése szempontjából)

a)
védelmi (Ev)

b) gazdasági (Eg)

rendeltetésű övezetekbe tartozik.

(4)
A szabályozási terven védelmi rendeltetésű erdőövezetként (Ev) szabályozott területen épület nem építhető.

(5)
Védelmi rendeltetésű erdőövezetben (Ev) az OTÉK 32.§-a szerinti építmények is csak akkor létesíthetők, ha az erdőt védelmi rendeltetésének betöltésében nem zavarják.

(6)
Gazdasági rendeltetésű erdőövezetként (Eg) szabályozott erdőterületen csak a fa- vagy szaporítóanyag-termeléshez, vadgazdálkodáshoz, erdészeti kutatáshoz, oktatáshoz kapcsolódó épületek helyezhetők el a következő feltételekkel:

Beépíthető legkisebb telekterület: 10 ha (100 000 m2)

Beépítési mód: szabadonálló

Beépítettség (maximum): 0,5 %

Építménymagasság (maximum): 4,5 m

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ÉS ÖVEZETEK

12.§

(1)
A mezőgazdasági terület (M) a település mezőgazdasági termelésre szolgáló része, ahol- az e rendeletben foglalt feltételek szerint -  a mezőgazdasági hasznosítás építményei (növénytermesztés, állattenyésztés és az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és –tárolás épületei, továbbiakban: gazdasági épület) és lakóépület helyezhető el. A mezőgazdasági területen a termőföldvédelem mellett a hagyományos tájhasználati és természeti értékek megőrzését is figyelembe kell venni. Mezőgazdasági területen csak tájbaillő, magas tetős, min.30o maximum 45( tetőhajlásszögű épület létesíthető. Épületcsoportnál (egy telken kettő vagy több épület egymás közelében) azonos tetőkialakítást kell alkalmazni.

(2) A mezőgazdasági terület övezeteiben a terv jóváhagyása előtt már meglévő lakó és gazdasági épületek a kialakult beépítettségtől függetlenül megtarthatók és felújíthatók (amennyiben egyéb hatósági előírásoknak megfelelnek), illetve - ha jelen előírásokban foglaltak és a megengedett beépítési százalék azt lehetővé teszi – alapterületük bővíthető, illetve az érintett telken új épület is létesíthető.

(3) A mezőgazdasági terület az azonos tájjelleg, használat, a beépítettség intenzitása, a sajátos építési használata, továbbá tájképi és környezetvédelmi érzékenysége szerint a következő terület-felhasználási egységekbe tartozik:

a)
általános mezőgazdasági terület (Má övezet)
b)
kertes mezőgazdasági terület (Mk övezet)
c)
korlátozott használatú mezőgazdasági terület (Mko-1, Mko-2 övezetek)
(4)
Általános mezőgazdasági terület övezetébe (Má) jellemzően az árutermelő mezőgazdasági területek (jellemzően szántók, ill. zöldség-gyümölcstermesztő ültetvények) tartoznak. Az övezetben a növénytermesztés és az állattenyésztés, az ezekkel közvetlenül kapcsolatos termékfeldolgozás, -tárolás és -szolgáltatás építményei, továbbá lakóépület helyezhető el.

Erdősítésre alkalmas általános mezőgazdasági területeken az erdőművelés irányába történő művelési ág váltás a rendezési terv módosítása nélkül megengedhető.

4.1

Az általános mezőgazdasági terület Má jelű üzemi árutermelő övezetében (jellemzően szántó művelési ágú területek) az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei a következők:

a) Lakóépület csak gazdasági épülettel együttesen, legalább 60 000 m2 területű,
b) Gazdasági épület a legalább 5.000 m2 területű telken helyezhető el.
c) Mocsár, nádas, vízállásos területrészek nem építhetők be.

d) Egy telken max. 1 lakás építhető.
e)  Beépítettség: max. 3%.
f)
Megengedett legnagyobb építménymagasság épületekre vonatkozóan legfeljebb 8 m. 

g)
8 m-nél magasabb műtárgyak tájba illesztéséről legalább 15 m széles, 2 szintes (fa, cserje) növényzettel betelepített sávval kell gondoskodni, 

h) Épület, a kerítéstől különböző építmény a telekhatártól számított 15m széles sávban nem állhat
i) 
a közterületi határon, és az attól számított 7 m-es sávban kerítés nem létesíthető.
4.2

Az övezetben nagy létszámú állattartó telep belterülethez, lakóterülethez, 300 m-nél, állandó vízfolyás, tó partjához 100 m-nél közelebb nem létesíthető.
4.3
Hígtrágyás állattartás csak úgy folytatható, hogy az nem járhat együtt szabadtéri trágyalégyűjtő létesítésével.

(5) A kertes mezőgazdasági területbe (Mk) a jellemzően kistelkes, hagyományosan kertgazdálkodású területrészek (zömmel volt zártkerti területek) tartoznak. 


A kertes mezőgazdasági terület övezetében telkenként általában egy (ideiglenes tartózkodásra is alkalmas) gazdasági épület (présház, szerszám-, vegyszer-, kisgép-, terménytároló), illetve egy földdel borított pince helyezhető el. Nagylétszámú állattartó telep, továbbá birtokközpont a kertes övezetben nem létesíthető. Az övezetben a beépíthetőség szempontjából említett művelési ágak (szőlő, gyümölcsös, szántó, kert) az esetben vehetők figyelembe, ha a telek területének  legalább 75%-a az említett művelési ágban nyilvántartott (földhivatali nyilvántartás) és ténylegesen is úgy művelt.


Az Mk jelű övezetekben az építmények elhelyezésének és kialakításának feltételei a következők:

5.1
Lakóépület az övezetekben nem építhető. 

5.2
Gazdasági épülettel beépíthető telek:

-
Telekszélesség az építési helyen: min. 12 m


A beépíthetőséghez meghatározott szükséges telekterület, illetve telekrész terület:
-
kert művelési ág esetén: min. 1000 m2 
-
gyümölcsös,  szőlő művelési ág esetén: min. 720m2 .

-
a 720m2-t el nem érő területű telken építményt elhelyezni nem szabad.

-
Amennyiben a telek nem a fenti művelésű ágakba tartozik (pl. szántó, gyep, erdő, stb.) illetve nem rendelkezik a beépíthetőség feltételeként szükséges művelési ágú és kiterjedésű telekrésszel sem, akkor a telken – függetlenül annak nagyságától - építmény (az OTÉK 32.§ 1., 2. pont alattiakat kivéve) nem építhető.

-
erdő művelési ágú, vagy jogszabály szerint erdőnek minősülő telken, vagy  telekrészen épület nem építhető.

5.3 Azon telken, melynek csak egy része tartozik olyan művelési ágba, mely a beépítés szempontjából megfelelő (tehát kert, szőlő, vagy gyümölcsös), az egyéb művelési ágú (szántó, gyep, erdő, stb.) telekrész területe a beépíthetőség számításánál nem vehető figyelembe.

5.4 Beépítettség:
max. 3%, de a kertes övezetben maximum egy 90 m2-es gazdasági épület, (+ földdel borított pince) építhető, tájbaillő, a helyi népi építészeti hagyományoknak megfelelően, magas tetővel (35-45o os nyeregtető), cserép, vagy nád tetőhéjazattal, fehér vagy halványsárga színű falfelületekkel. 90 m2-nél nagyobb, de max. 300 m2 alapterületű beépítés (max 3 különálló épületben) csak az esetben létesíthető, ha a telek nagysága min. 1 ha (10.000 m2), a művelési ág pedig szőlő vagy gyümölcsös.

5.5 Az övezetekben az építménymagasság min. 3 m, max. 4,5 m., a beépítési mód: szabadonálló, az épületek között tartandó távolságra vonatkozóan az OTÉK 36.§.-ában foglaltakat kell betartani.

5.6 Az övezet területén meglévő azon épületek, melyek a fentebb meghatározottaknál   kisebb telkeken állnak, megtarthatók, felújíthatók, de alapterületük nem bővíthető.

(6)
A korlátozott használatú mezőgazdasági területbe (Mko) a jellemzően a természetes és természetközeli állapotú, a felszíni és felszín alatt vizek védelmét, valamint a természet- és tájképvédelmet is szolgáló - részben ökológiai hálózati („zöld folyosó”) területként is védettség alá eső – területrészek (Mko-1), valamint a távlati belterületi fejlesztésre szánt mezőgazdasági területek (Mko-2) tartoznak.

6.1
Az Mko-1 övezetben a gyep (rét, legelő), nádas, mocsár, vízállásos földhivatali besorolású telkek művelési ága nem változtatható meg.

6.2
Mko-1 övezet: Elhelyezhető épületek (funkció alapján):
-
lakóépület nem építhető

-
gazdasági épületként csak a gyepterületek művelésével (pl. szénatároló), a legeltetéses állattartással (istálló, karám) kapcsolatos építmény építhető

-
kivételesen elhelyezhető a természetvédelmi bemutatást és kezelést szolgáló épület és a sportolási célú állattartást (lovaglás) szolgáló istállóépület is.

-
nagy létszámú állattartó telep nem létesíthető, hígtrágyás rendszerű állattartás nem folytatható

Beépítés részletes előírásai:


A gazdasági ill. természetvédelmi célokat szolgáló épülettel beépíthető telek nagysága min. 8 ha (80 000 m2)
-
Beépítettség:
max. 0,5%, de  telkenként max. 300 m2 összalapterületű épület (telkenként max. 2) építhető, a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájbaillő, magas tetős, földszintes kialakítással.

-
Építménymagasság: max. 3,5 m

-
Beépítési mód: szabadonálló

-
Előkert: min. 10 m, oldalkert min. 3 m.

-
Ökológiai hálózati (zöldfolyosó) területen elvi építési engedélykérelem benyújtása kötelező.

-
Az épületnek élő vízfolyás, tó partjától, forrástól min. 50 m távolságra kell lennie.

6.3
A  korlátozott használatú mezőgazdasági terület Mko-2 jelű övezetébe a távlati belterületi fejlesztésre (beépítésre szánt területek kialakítására) szánt területrészek tartoznak. Az övezetben a földterületek mezőgazdasági művelése továbbra is folytatható, az építmények elhelyezésére vonatkozóan pedig az alábbi szabályok érvényesek:

Épület és létesítmény elhelyezés lehetőségei (funkció alapján):

-
gazdasági épület és egyéb építmény annak figyelembevételével építhető, hogy a fejlesztések megvalósulásával azok külön kártérítés nélküli elbontása rendelhető el. 

-
lakóépület nem építhető
-
mezőgazdasági birtokközpont nem alakítható ki.

Beépítés részletes előírásai:

-
Beépíthető telek területe szántó, kert, művelési ág esetén:

-
min. 5 ha (50 000 m2
-
Beépíthető telek területe szőlő, gyümölcsös művelési ág, és intenzív kertészeti hasznosítás (pl. fóliás, v. üvegházas termesztés) esetén:


-
min. 1 ha (10 000 m2)

-
Építménymagasság: max. 5,5 m

-
Beépítési mód: szabadonálló

előkert: min. 10 m, oldalkert min. 3 m.

6.4


6.5
Hígtrágyás állattartás csak úgy folytatható, hogy az nem járhat együtt szabadtéri trágyalégyűjtő létesítésével.

(7)
Mezőgazdasági birtoktest és birtokközpont kialakítás előírásai

Nagyvenyim közigazgatási területén az OTÉK 29.§ (5)-(8) bekezdései, ill. az OTÉK 1. sz melléklet 55/A pontja figyelembe vételével mezőgazdasági birtoktest és birtokközpont kialakítható

-
A birtoktest szükséges minimális területi nagysága 15 ha, de a birtokközpont kialakítása a művelési ágakat és az azok által elfoglalt telekterületet figyelembe véve csak abban az esetben megengedett, ha a birtoktesthez tartozó telkek összterületéből (egyéb művelési ágak mellett)
-
legalább 15 ha szántó és 5 ha egyéb művelési ágú, vagy

-
kert, gyümölcsös, szőlő  összesen legalább 5 ha, és 15 ha egyéb művelési ágú, vagy

-
kert, vagy gyümölcsös, vagy szőlő (illetve ezek együttesen) legalább 15 ha 

kiterjedésű

-
ha a birtoktest csak gyep művelési ágú telekből, telkekből áll, azok összkiterjedésének legalább 30 ha–nak kell lennie
-
Az OTÉK 29. § (7) bek. szerinti kiegészítő központból birtoktestenként 2 db létesíthető Nagyvenyim területén.

-
A birtokközpont telke legalább 1 ha (10000 m2) legyen, beépítettsége max. 30 % lehet és a telek min. 45 %-át zöldfelületként, túlnyomórészt fákkal, cserjékkel fedetten kell kialakítani

-
A birtokközpont telkén lakóépület is elhelyezhető, de annak alapterülete max. 300 m2, építménymagasága max. 4,5 m lehet.

-
A birtokközpont telkén max. 2 db lakás létesíthető, egy épületen belül kialakítva, vagy 2 különálló épületben.

-
A birtokközpont telkén a gazdasági épületek építménymagassága max. 5,5 m, kivételesen – technológia, funkció által indokoltan – max. 7,5 m lehet.

-
Gazdasági épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára állandó tartózkodásra alkalmas helyiségek kialakíthatók.

-
Birtokközpont, kiegészítő központ korlátozott funkciójú mezőgazdasági terület övezetében nem alakítható ki.

-
Kiegészítő központ kialakítására is a fenti előírások vonatkoznak, azzal az eltéréssel, hogy kiegészítő központ már legalább 3000 m2 kiterjedésű telken is létesíthető, de kiegészítő központ területén lakóépület nem építhető.

-
A birtokközpont, kiegészítő központ telkén nagy létszámú állattartó telep (az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet meghatározása szerinti értelmezésben) belterülethez, lakóterülethez, különleges szabadidős, sport, strand területhez 300 m-nél, vízfolyásokhoz, vízfelületekhez 100 m-nél közelebb, illetve hidrogeológiai védőterületen nem létesíthető. 

-
Hígtrágyás rendszerű állattartás csak úgy folytatható, hogy az nem járhat együtt szabadtéri (fedetlen) trágyalégyűjtő létesítésével, illetve talaj, vagy felszíni és felszín alatti vizek szennyezésével és a fentebb jelzett terület-felhasználású területeken zavaró bűzhatással.
VÍZGAZDÁLKODÁSI ÖVEZET

13.§

(1)
A vízgazdálkodással kapcsolatos (vízmű, vízmedrek), szabályozási terven jelölt terület (V), az OTÉK 30.§ (1) pontja szerint egy övezetként kerül szabályozásra.

(2)
A területen csak a vízgazdálkodással, vízkárelhárítással kapcsolatos építmények helyezhetők el, figyelembe véve a vízügyi jogszabályok rendelkezéseit is. Horgásztanya és hasonló funkciójú épületek építmények nem építhetők. Épület építési szándéka esetén elvi építési engedélykérelem benyújtása kötelező.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT KÜLÖNLEGES ÖVEZETEK

13/A.§

Kk jelű beépítésre nem szánt különleges, nagy zöldfelületű intézményi övezet

(1)
A terület más övezetbe nem sorolható különleges célokra létrehozott intézmények elhelyezésére szolgál.

(2)
A KkL övezet előírásai:
a) Az övezetben csak lovarda és a lovassportot szolgáló építmények, valamint az ehhez kapcsolódó szálláshely-szolgáltató és vendéglátó épületek helyezhetők el. 
b) A legkisebb kialakítható telekméret 10.000 m2

c) a telek legnagyobb megengedett beépítettsége 2 %

d) a legnagyobb megengedett építménymagasság 5 m,

e) legkisebb zöldfelületi arány 80 %.

f) Épületet az országos közúttól 20 m-es, egyéb telekhatártól 10 m-es sávon belül nem állhat.

g) A kerítés csak drótfonat, karám típusú, vagy 1,2 m-nél nem magasabb épített kerítés lehet.
h) A parkolókat minden megkezdett 4 db parkolóhely után 1 db fa ültetésével fásítani kell.

Építési övezetekre vonatkozó általános előírások

14.§

Beépítésre szánt területeken az építési övezetekre vonatkozó általános előírások

(1)
A kertvárosias és falusias lakóövezetekben csak egy, a rendeltetésnek megfelelő főépület helyezhető el, a szabályozási tervlapon jelöltek szerint.

(2)
Oldalhatáron álló beépítés esetében a melléképület csak a főépülettel azonos oldalhatárra helyezhető el.

(3)

(4)
Az engedély nélkül létesíthető melléképítmények és engedélyköteles fürdőmedencék létesítése a teleknek csak az OTÉK építési helyként meghatározott részén lehet.

(5)
Saroktelkek esetében az övezetre előírt beépítési százalék max. 10%-kal növelhető meg.

(6)
Az építési telken elhelyezendő építmény bármely része, illetve hirdető berendezése az épület járdaszintjétől mért 3,0 m magasság felett közterület fölé legfeljebb 1,5 m szélességben és a közterület szabályozási szélességének legfeljebb 1/20-ig nyúlhat be.

(7)
A magastetős épületek tetőhajlásszöge 30-45( között változhat.

(8)
Lapos tetős épület – településképi okokból, gazdasági területek kivételével, a sajátos előírások figyelembevételével - nem építhető.
(9)

Oldalhatáron álló beépítés estén – az esővíz saját telken való elvezetése és az épület karbantartása érdekében – az oldalhatáron az épület falának külső síkja a kerítés vonalától min. 1m-re, nyeles telken 3 m-re épülhet.
-
összefüggő új lakóterület-bővítéssel, ill. tömbbelső feltárással kialakuló lakótelkek esetén az oldalkert min: 6 m lehet,

-
már beépült lakóterületek esetén az oldalkert min. az építménymagasság méretéig csökkenthető.

(10)
Az épületek külső felületére figurális falfestések nem kerülhetnek.

(11)


(12)
Lakóterületen, településközpont vegyes területen az utcafronti kerítésmagasság max. 1,8 m lehet. Mezőgazdasági kertes területen és különleges intézmény területen az utcafronti kerítés csak áttört, nem tömör kivitelű, max. 1,5 m magasságú, terepvonalat követő, természetes anyagú (kő, fa stb.), vagy élő sövény lehet. A kerítés létesítésére vonatkozó egyéb előírásokat az OTÉK 44.§ értelmében kell végezni.

(13)
Magas talajvízállásos belterületeken (pl. Táncsics Mihály utca és a belterületi határ közötti területen), valamint feltöltött területeken a telekalakításhoz és az építési engedélykérelemhez területismertető talajmechanikai szakvéleményt kell készíteni. Belterület bővítés esetén a mélyfekvésű területeken a tervezést megelőzően talajmechanikai vizsgálatokat kell végezni.

(14)
Kereskedelmi, gazdasági övezetben a Magyar Geológiai Szolgálat szakhatósági véleményét meg kell kérni.

(15)

(16) a településen újrahasznosítható hulladék begyűjtése, tárolása és feldolgozása a közterületi hulladékgyűjtő konténereket leszámítva csak épületben, gazdasági célra kijelölt területen végezhető. A nyílt térben való tárolás és feldolgozás a település egész területén tilos.

15.§

Beépítésre nem szánt közterületekre vonatkozó általános előírások

(1)
A közlekedési területeken

· a gépjármű- és az önálló gyalogos-kerékpáros utakat egymástól zöldsávval, parkoló- rakodó sávok alkalmazásával, különböző típusú kiemelt szegéllyel, vízelvezető folyókával, árokkal elkülönítve kell elválasztani,

· a 6219. sz. út mellett az útburkolat és a gyalogos járdák között zöldsáv kialakítására törekedni kell (keresztmetszeti lehetőségeket figyelembe véve),

· a 6219. sz. úton a település keleti és nyugati „kapujában”, valamint a gyalogos átjáróknál forgalomcsillapító terelősziget építendő,

· a 6219. sz. úton a település keleti és nyugati szélén tervezett lakó- és gazdasági területek kiszolgálása a 6219. út mellett építendő szervizutakról történhet, amelyeknek összefogottan, egy, vagy két helyen lehet az állami közúttal csatlakozása.

· a gyalogátkelőhelyeknél a mozgássérültek számára lejáró rézsű építendő,

· a parkolókat minden esetben fásított, burkolt formában kell megépíteni, a meglévőket ennek megfelelően átalakítani,

· a buszmegállókban egységes buszvárók, esőbeállók elhelyezését minden megállóban meg kell oldani,

· a település egészén egységes utcabútorozásra van szükség: eligazító, információs táblák, szemétgyűjtők, padok elhelyezésével – környezetalakítási terv alapján.

(2)
A zöldterületeken

· a játszóterek, pihenőparkok, sportterületek berendezését egységes, vagy egymáshoz harmonizáló – lehetőleg természetes anyagok (fa, kő stb.) felhasználásával készült –
eszközökkel, utcabútorokkal kell berendezni,

· a közterületek, parkok, játszóterek rendezését egységes környezetalakítási terv alapján - ütemezetten - kell megoldani.

(3)
Óriás plakát belterületen, illetve beépítésre szánt területen belül nem helyezhető el. 

A település külterületén „óriásplakátok – melynek mérete min. 2m széles, min. 1,0 magas, azaz min. 2 m2 területű vagy ennél nagyobb – belterületen, illetve beépítésre szánt területen belül nem helyezhető el”
, reklámtáblák, egyéb nagyméretű reklám-eszközök nem, illetve az 1988. évi I. tv. 12. § (3) bek. betartásával helyezhetők el:

· reklámtáblák nem helyezhetők el lakott területen kívül mellékút esetén 50-50 m-en belül.

· a közúti jelzőtáblák kivételével csak max. 2,0m2-es és 4,0m magasságot meg nem haladó reklám vagy tájékoztató tábla, reklámeszköz helyezhető el,

· műemléki területen, műemléki környezet területén, erdőterületen, korlátozott funkciójú mezőgazdasági területen, egyéb rendeltetésű (vízgazdálkodás) területen, továbbá természeti területen nem létesíthető reklámhordozó.

Belterületen ill. beépítésre szánt területen reklámtábla max. 1m2-es méretben – a település jegyzőjével történő előzetes egyeztetés után – építési engedély alapján helyezhető el.

Az építési övezetek részletes előírásai

16.§

(1)
Az építési övezeteken belül – a folyamatos átépülések miatt – „nem kialakult” kategóriába tartoznak a szabályozási tervlapokon feltüntetett építési övezetek területei – kivéve a műemléki épület telkét, illetve azon épültek telkeit, amelyek megtartása (felújítása) kötelező, de továbbépítése, bővítése nem lehetséges.

Az ilyen „nem kialakult” kategóriába sorolt területeken az építési telkek kialakításának szabályait, a beépítési módot, az építménymagasságot, a zöldfelületek mértékét a szabályozási tervek által megjelölt övezeti előírások határozzák meg. A szabályozási terv övezeti besorolásait, telekalakításait és zöldfelületi arányait jelen rendelet 8. számú mellékletét képező táblázat rögzíti.

(2)
Ha a „nem kialakult” kategóriába sorolt telek meglévő jellemzői az (1) pont alapján kijelölt és meghatározott építési előírásoknak nem felelnek meg, akkor a telken az alábbi esetekben, illetve szabályok szerint lehet építési munkát, illetve telekalakítást folytatni:

a)
Ha a telek meglévő beépítési módja nem felel meg az övezeti előírásnak, és az előírás szerinti beépítési mód a szomszédos telken kialakult állapot miatt új épület elhelyezésénél, vagy meglévő átépítésénél nem érvényesíthető, akkor az építési hatóság az országos rendelkezések alapján meghatározhatja az övezeti előírástól eltérő beépítési módot, de a telekre vonatkozó egyéb építési előírásokat be kell tartani.

b)
Ha a telek meglévő beépítettségének mértéke 10%-nál kisebb mértékben túllépi az adott övezetre vonatkozó határértéket, a meglévő épület felújítható, de sem a beépítettség, sem az épület(ek) szintterülete, építménymagassága nem növelhető, kivéve a meglévő tetőtér beépítését – ha azt az övezeti előírások lehetővé teszik -, amely esetben az építménymagasság és a beépítettség megtartása mellett a szintterület növelése megengedhető. Amennyiben az épület lebontásra kerül, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és az (1) bekezdés szerinti előírásokat kell alkalmazni.

Ha a telek meglévő beépítettségének mértéke 10%-nál nagyobb mértékben túllépi az adott övezetre vonatkozó határértéket, akkor csak az épület szintterület-növelés nélküli felújítása lehetséges.

c)
Ha a telken meglévő építményének magassága meghaladja az adott övezetre vonatkozó felső határértéket, akkor a meglévő építmények csak úgy bővíthetők, ha azok magassága nem több, mint az övezet előírt max. építménymagassága, és a telekre vonatkozó egyéb építési előírások betarthatók. Amennyiben a meglévő építmények lebontásra kerülnek, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és az (1) bekezdés szerinti előírásokat kell alkalmazni.

(3)
Az előkert lakótelek esetében

-
vagy az övezeti előírásoknak és az OTÉK-nak megfelelően 5,0 m (a szabályozási terven nincs külön feltüntetve);

-
vagy a már kialakult méretekben kell megtartani;

-
vagy a szabályozási terv szerinti, ott kottázott értéket kell megtartani.

(4) A K jellel jelölt egyházi műemlék, temető esetében a kialakult állapotot kell megőrizni. A vonatkozó védelmi övezeti előírásokat a 18. § tartalmazza.

Az értékvédelmi övezetek

17.§

A szabályozási terv a község közigazgatási területén az alábbi értékvédelmi övezeteket jelöli:

-
a települési értékvédelmi,

-
a táj- és természetvédelmi övezeteket.

A TELEPÜLÉSI ÉRTÉKVÉDELMI ÖVEZETEK

18.§

(1)
A szabályozási terven jelölt (5. sz. mellékletben szereplő) védetté nyilvánított műemlék vonatkozásában a 2001. évi LXIV. törvény szerint az I. fokú építésügyi hatóság a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Székesfehérvári Regionális Iroda (továbbiakban: Hivatal).

(2) A 2001. évi LXIV. törvény alapján a (5. sz. mellékletben felsorolt) műemléki környezetnek minősülő ingatlanok esetében a Hivatal szakhatósági állásfoglalás formájában működik közre az építési engedélyezési eljárásban.

(3)
Régészeti védelmi övezet

A jelen rendelet 6. sz. mellékletében szereplő lista szerinti ingatlanok tartoznak, amelyek régészeti lelőhellyel érintettek. A község területén eddig feltárt leletek általános védelem alatt állnak.

a)
Az általános védelem alatt álló felsorolt ingatlanokon a 2001. évi LXIV. törvény 63.§ (4) bek. a) pontja értelmében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Székesfehérvári Regionális Iroda szakhatóságként jár el. A nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a 2001. évi LXIV. törvény 22.§ (1) bek. szerint a földmunkával járó fejlesztés, beruházás költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen – megelőző feltárás keretében – fel kell tárni. A 2001. évi LXIV. törvény szellemében az övezet telkeire építési, vagy telekalakítási engedélyt kiadni csak a Hivataltól kért szakvélemény figyelembevételével szabad, s a telkeket érintő nagyobb földmunkát – akkor is, ha nem engedélyköteles – legalább egy héttel a munka megkezdése előtt be kell jelenteni a múzeumnak.

b)
A felsorolásban nem jelzett – régészeti lelőhelyként jelenleg nem nyilvántartott – területeken is kerülhetnek elő régészeti emlékek. A régészeti örökség elemeinek – régészeti feltárás esetén kívüli – előkerülése esetén is törekedni kell az örökségi elemek (régészeti emlék, lelet) helyszíni megőrzésére. Ez esetben a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, a területileg illetékes önkormányzat jegyzőjéhez, építésügyi hatóságához, valamint más hatáskörrel rendelkező hatósághoz haladéktalanul bejelenteni, és a lelőhelyet a hatósági intézkedésig érintetlenül hagyni,
 továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről – a felelős őrzés szabályai szerint – a jegyző, vagy az illetékes múzeum (Fejér megyei Múzeumok Igazgatósága), vagy Hivatal intézkedéséig gondoskodni. E kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt terheli (2001. évi LXIV. törvény 4.§ ) Emellett értesíteni kell a dunaújvárosi Intercisa Múzeumot is.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után (191/2001. Korm. rend. 3.§ (3) bek.).

zöldfelület-, és tájvédelem
Zöldfelületi értékvédelem
19. §

(1)
A közterületi zöldfelületek (közparkok, közkertek, fasorok, közlekedési területek zöldfelületei) növényállománya lehetőség szerint maximálisan védendő. Ültetés, növénycsere, áttelepítés, visszavágás, fa csonkolása, esetleg kivágása csak kertészeti szakvélemény, kertészeti ültetési terv, kertépítészeti terv alapján végzett munkálatok során, illetve kertészeti fenntartás, felújítás esetén történhet. Fakivágás, csonkolás engedélyezhető még közvetlen baleset- (vagy élet-) veszély elhárítása érdekében és a fa biológiai pusztulása esetén.

(2)
Közparkokat, közkerteket, továbbá közintézmények kertjeit, valamint a temetőket és kegyeleti parkokat érintő beavatkozások (létesítés, felújítás, rekonstrukció, átépítés stb.) csak kertépítészeti terv alapján végezhetők.

(3)
A községben a közterületi zöldfelületek, továbbá országos műemléki védelem, vagy helyi értékvédelem alatt álló épületek telkein, műemléki környezethez tartozó telkeken lévő növényzet, fa károsodásával járó tevékenység esetén - a helyi önkormányzat által előírható pótlási kötelezettségen túl - fapótlási díj állapítható meg a károkozó terhére akkor is, ha a tevékenységet egyébként engedéllyel végzi.

(4)
Közterületen és közintézményekben csak fásított parkolók létesíthetők és tarthatók fenn (OTÉK 42.§ (7) pont). Túlkoros fának a többször iskolázott, min. 8 éves fa számít.

(5)
Újonnan nyitott utcákban legalább egyoldali utcafásítást kell telepíteni legkésőbb a közművezetékek kiépítéséig.

(6)
Természeti, műemléki védelem, helyi értékvédelem alapján védettnek minősülő telek, esetében az építési engedélyezési terv kötelező részét képezi az érintett telekre készített olyan kertépítészeti és tereprendezési terv is, amely feltünteti a meglévő növényállományt, az esetlegesen kivágásra javasolt fákat és cserjéket (faj-, kor- és értékmeghatározással), továbbá a tervezett állapotot, tereprendezés esetén pedig az összes érintett telekkel és a közterülettel kapcsolatban a vízelvezetési megoldási javaslatot.

Táj- és természetvédelem

20. §

(1)
Nagyvenyim közigazgatási területét érintően az országos ökológiai hálózathoz tartozó, a 


szabályozási terven megjelölt területeken a természeti területekre érvényes szabályok (Tvt. előírásai) szerint kell eljárni. 

(2)
Ilyen területek esetében a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, helyi jelentőségű védett természeti területeket érintően a helyi önkormányzat polgármesteri hivatala az első fokú természetvédelmi hatóság A védett területeket érintő építési munkák, illetve a területek állapotát befolyásoló egyéb tevékenységek csak az első fokú természetvédelmi hatóság előzetes hozzájárulásával végezhetők
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖTELEZÉSEK, KORLÁTOZÁSOK

Beültetési kötelezettség

21. §

(1)

A szabályozási terven – kottázással is - jelölt sávban közérdekű környezetalakítás céljából fásítást kell megvalósítani. A fásítás ültetési sűrűsége legalább 25 m2-enként a természeti és táji adottságoknak megfelelő, legalább közepes lombkoronát növelő 1 fa.
(2)
A szabályozási terven jelölt, telken belüli, egyedi kötelező faültetés megvalósítása a használatbavételi engedély feltétele kell legyen.

Korlátozási övezetek

22. §

Korlátozási övezetek

A korlátozás alá eső területek a szabályozási tervlapon szerepelnek. A szabályozási terv az alábbi korlátozásokat tartalmazza:

(1)
Közterületen kívül vezetett közművezetékek és közműépítmények védőtávolsága lásd a 24. §-ban részletezve.

(2)
Beépítésre nem szánt területen haladó országos utak védőtávolsága:

-
a 6219 sz. út és a 62115. jelű út jelenlegi nyomvonalának tengelytől mért 50-50 m, melyen belül építmény elhelyezéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

-
a távlati elkerülő nyomvonalának javasolt tengelyétől mért 30-30m szélességet – a terv távlatán túli területbiztosítás céljából – beépítésmentesen kell hagyni, ill. építeni csak a 12.§. (6) 6.3 pont alapján lehet, a tervezett fejlesztések megvalósulása esetén az épületek külön kártérítés nélküli elbontása rendelhető el.. A 30-30m-es sávon belül – megvalósulás esetén – részletesebb tanulmánytervben pontosítandó a nyomvonal és az út 30 m-es szabályozási szélesség helye. 

(3)
Vízfolyások és az ökológiai folyosó védelmét szolgáló építési korlátozás területe.

-
a vízfolyások partján a partéltől mért 6-6 m,

-
az önkormányzati kezelésben lévő árkok partéleitől 3-3m, a már beépített helyeken a nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3m, a másik oldalon legalább 1m szélességű sávot fenn kell tartani,

· telken belül beépítésmentes zöldsáv megtartása a szabályozási terven kottázott szélességben, egyes területeken külön ültetési kötelezettséggel jelölt kötelező telken belüli fásítással. 

(4)
Nagy létszámú állattartó telepek (41/1997. (V. 28.) FM rendelet meghatározása szerint) telekhatárától 300 m-en belül lakóépület nem létesíthető.

III. FEJEZET

EGYÉB ELŐÍRÁSOK

Közlekedési létesítmények általános előírásai

23.§

A közutak szabályozási szélességén belül csak a közút létesítményei és berendezései, valamint közművek létesíthetők, illetve növényzet telepíthető, egyéb idevonatkozó jogszabályi előírások és szabályok betartásával. Egyéb létesítmények közterület-szabályozási előírások alapján helyezhetők el.

Magánutak kialakításának szabályai

23/A §

(1) Magánút számára legalább az alábbi szélességű telket kell kialakítani:

a) legfeljebb 4 lakótelek megközelítésére:




  6 m

b) beépítésre nem szánt terület megközelítésére



  8 m

c) lakóterületen 4 teleknél több megközelítésére, vegyes területen

10 m

d) gazdasági területen







16 m

  (2) 
Gazdasági terület magánútján legalább egyik oldalon fasort kell telepíteni.
Közművek általános előírásai

24. §

A település bel- és külterületén lévő, illetve azt érintő közművezeték hálózatok, azok műtárgyai és létesítményei a nyomvonaltengelytől mindkét irányban értendő ( a törvényerejű rendeletekben és a vonatkozó szabványokban rögzített ( biztonsági övezettel rendelkeznek, melyen belül meghatározott tilalmak és korlátozások érvényesek. 

(1)
Általános előírások

-
A meglévő közműhálózat védelmét biztosítani kell, szükség esetén szakfelügyelet igénylésével. 

-
A közmű létesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenésre, illetve a környezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag) figyelemmel kell lenni. 

-
A közműhálózatot közterületen kell megépíteni a folyamatos hozzáférhetőség biztosítása mellett az MSz 7487/2-80. szerint. 

-
A megvalósításra kerülő új épületeket a szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséig részleges közművesítéssel kell ellátni. 

-
A közműhálózatok, közműépítmények védőtávolságát közterületen, vagy közmű üzemeltető telkén belül kell biztosítani. Ettől eltérő esetben – ha a vezeték és a védőtávolság magánterületre esik – a közművezeték nyomvonalára a szolgalmi jogot a Földhivatalnál be kell jegyeztetni. A szolgalmi jogot és a szükséges védőtávolságot az építési engedély kiadásánál figyelembe kell venni.

-
Amennyiben csak a védőtávolság esik magánterületre, azt csak az építési engedély kiadásánál kell figyelembe venni. 

-
A közművesítésre kerülő telkeknek a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel kell csatlakozni. Közműhiányos ingatlant ellátó, más telkén átvezetett bekötővezeték nyomvonalára a szolgalmi jogot a Földhivatalnál be kell jegyeztetni. A szolgalmi jogot és a szükséges védőtávolságot az építési engedély kiadásánál figyelembe kell venni.

-
Új út építésénél a tervezett közművek egyidejű megépítéséről, a csapadékvizek elvezetéséről, belterületen a közvilágítás megépítéséről, útrekonstrukciónál a meglévő közművek szükséges egyidejű felújításáról gondoskodni kell.

-
A meglévő közművek egyéb építési tevékenység miatt szükségessé váló kiváltásakor a feleslegessé vált közművet el kell bontani, az indokoltan földben maradó vezeték tömedékelését szakszerűen meg kell oldani. 

-
A közművezetékek átépítésekor és új vezeték fektetésekor a gazdaságos területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell biztosítani. A beépítésre szánt területeken a területet kiszolgáló közművezetékek nyomvonalát és helyét úgy kell elrendezni, hogy az utcákban egyoldali, kedvező esetben kétoldali fasor telepítését ne akadályozzák meg.

-
Amennyiben fasor telepítésére közterületen helyhiány (kis szabályozási szélesség, bevágás) miatt nincs lehetőség, úgy az a szabályozási vonalon kívül (magánterületen) is megvalósítható. 

-
A területen tereprendezési és feltárási munkát csak hatósági engedély alapján szabad végezni.

(2)
Vízellátás - tűzvédelem

-
A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletében foglalt vízminőség javító intézkedéseket 2009. XII. 25-ig végre kell hajtani. 

-
A beépített, illetve beépítésre szánt területen építési engedély csak a vezetékes vízellátás ingatlanra történő bekötését követően adható. 

-
Az elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat megvalósulása után házi vízbekötés csak a hálózatra történő rákötést követően engedélyezhető. 

-
A mértékadó külső tűzivíz szükségletet a 35/1996. (XII. 29.) BM rendeletben foglalt Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSz) szerint a hálózaton biztosítani kell. 

-
Új utak tervezése esetén a vízvételi helyek mellett úgy kell felállítási helyet biztosítani, hogy a tűzoltó gépjárművek mellett legalább egy forgalmi sáv szabadon maradjon. 

-
A szükséges oltóvizet az egyes létesítmények használatbavételével egyidejűleg kell biztosítani. 

-
Az ivóvízhálózaton föld feletti tűzcsapokat kell telepíteni.

-
A tűzcsapokat a védeni kívánt létesítménytől max. 100 m. megközelítési távolságra kell elhelyezni. 

-
A tűzcsapokat egymástól 5,0 m-nél közelebb nem szabad telepíteni. 

-
A közterületi hálózatot a kétoldali betáplálás biztosítása érdekében – lehetőség szerint – körvezetékként kell kiépíteni. 

Védőtávolság a MSz 7487/2 szerint:

-
Ivóvízvezeték (épület alapjától)


– D 300 mm-ig
3,0 m 

(3)
Szennyvízelvezetés és elhelyezés

-
A szennyvízcsatornázás megvalósulásáig a szennyvizet engedélyezett terv alapján épített, vízzáróan szigetelt közműpótló berendezésbe kell vezetni.  

-
A felhasznált vízmennyiségnek megfelelő szennyvíz szállítási gyakoriságot számlával kell igazolni. 

-
A szennyvízelvezető csatornahálózat megépítését követően az ellátott ingatlanokat a hálózatra rá kell kötni. 

-
A rákötéssel egyidőben a közműpótló berendezéseket szakszerűen fel kell számolni. 

-
Ekkor már közműpótló berendezést ideiglenes jelleggel sem szabad engedélyezni. 

-
Szennyvizet a csapadékvíz elvezető rendszerbe vezetni tilos.

Védőtávolságok 

-
Gravitációs csatorna (épület alapjától)
3,0 m 

-
Szennyvíz nyomócső 


– D 300 mm-ig
3,0 m 

(4)
Csapadékvíz elvezetés

-
Csapadékvíz a későbbiekben építendő szennyvízcsatorna hálózatba nem vezethető!

-
A település egészének csapadékvíz-elvezetését nyílt árok, illetve folyóka kombinációjával kell megoldani. 

-
A kiemelt szegéllyel építendő parkoló felületekről és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasági területek belső útjairól az összegyűlő csapadékvíz csak környezetvédelmi műtárgyon (olaj-iszapfogó) keresztül vezethető a befogadóba. 

-
A veszélyeztetett L3 jelű lakóterület külvíz védelmét övárok építésével kell megoldani.

-
Az Erdő sor fölötti övárok jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

-
A csapadékvíz befogadó, társulati kezelésű vízfolyások mentén a partélétől számított 6-6 m-es,  községi kezelésű fő vízelvezető csatornák mentén 3-3 m-es vízgazdálkodási területet szabadon kell hagyni.  

-
A vízfolyások és vízbázisok közelében talajjavításra tőzeget, vagy komposztot kell alkalmazni szerves trágya helyett. 

Védőtávolság 


Társulati kezelésű vízfolyás:
Mindkét part mentén a partéltől számított 6,0 m 


                                                  széles szabadon hagyandó sáv.


Községi kezelésű fő vízel-


vezető csatorna:                         Mindkét part mentén a partéltől számított 3,0 m



                                                 széles szabadon hagyandó sáv.

(5)
Villamosenergia-hálózatok

-
A villamos energia szállítására és átalakítására szolgáló föld feletti távvezetékek, villamos szabadvezetékek, erőművek, alállomások és villamosművek a vonatkozó, mindenkori hatályos Villamosenergia-szolgáltatási törvényben, Kormány-rendeletben és a  szakági Miniszteri rendeletekben,  a  törvényerejű rendeletekben, továbbá az MSz.151; MSz.172; MSz.7487 számú magyar szabványokban rögzített biztonsági övezettel rendelkeznek.

-
Föld feletti 120 kV-os távvezeték hálózatok esetében a védőtávolság a szélső vezetőktől mérve a nyomvonal 



mindkét oldalán
13,0 – 13,0 m-es



függőleges síkokig terjed, 

-
a biztonsági sáv a nyomvonal középvonalától mérve annak



mindkét oldalán tehát
(5 m kar + 13,0 m) = 18,0 – 18,0 m
-
Föld feletti 20 kV-os villamos távvezeték hálózat esetében a védőtávolság a vezeték nyomvonala mentén mindkét oldalon a nyugalomban lévő legszélső vezetőktől mért 



külterületeken
5,0 – 5,0 m-es


belterületen, kettős felfüggesztés esetében
2,5 - 2,5 m-es



függőleges síkokig terjed.
-
A tengelyvonaltól mért biztonsági övezet: 



külterületeken 



(1-1 m-es kartávolság + 5-5 m-es védőtávolság)
6,0 – 6,0 m



belterületeken 



(1-1 m-es kartávolság + 2,5-2,5 m-es védőtávolság)
3,5 – 3,5 m

-
Föld feletti 0,4 kV-os villamos szabadvezeték hálózat esetében a vezeték nyomvonala mentén mindkét oldalon a nyugalomban lévő legszélső vezetőktől mért
  1,0–1,0 m-es


függőleges síkokig terjed.

-
A tengelyvonaltól mért biztonsági övezet:



(1-1 m-es kartávolság + 1-1 m-es védőtávolság)
2,0 – 2,0 m

-
Föld feletti 0,4 kV-os légkábel hálózatok esetében a nyomvonal két oldalán szükséges biztonsági sáv a tengelyvonaltól mérve
1,0 – 1,0 m-es


függőleges síkokig terjed.

-
A föld alatti villamos 20 kV-os, 0,4 kV-os, jelző-, mérő-, működtető-, optikai kábel vagy alépítmény biztonsági övezete a nyomvonal két oldalán, 



arra merőlegesen
1,0 méteres


távolságú függőleges síkokig terjed.

-
20/0,4 kV-os transzformátorállomások telepítésénél ki kell építeni a közvetlen közterületi kapcsolatot, a teherautóval történő megközelítést, önálló épület esetében a körüljárhatóságot, és itt   5 méteres 
  védőtávolságot kell figyelembe venni.

(6)
Távközlési hálózatok 

-
Föld feletti távközlési légkábel hálózatok esetében a nyomvonal két oldalán szükséges biztonsági sáv a tengelyvonaltól mérve
1,0 méteres 


távolságú függőleges síkokig terjed.

-
Föld alatti távközlési hálózatok, kábelek és alépítmények az MSz 7487. szabvány előírásai szerint rögzített biztonsági övezete a nyomvonal 

mindkét oldalán, arra merőlegesen
1,0 méteres


távolságú függőleges síkokig terjed.

-
A vonatkozó jogszabályi háttér: mindenkori hatályos Távközlési Törvény a 46/1997. (XII.29.) sz. KTM rendelet, (a 12/2003 III. 24. sz. BM rendelettel módosított változata); a 32/2000. (XI. 16.) sz. EüM rendelet, valamint az OTÉK idevonatkozó rendelkezései.

-
Hálózatbővítést a meglévő távközlési alépítmények felhasználásával, és/vagy új csőhálózat/oszlopsor kiépítésével és megszakító létesítmények telepítésével kell megoldani.

-
A tervezett alépítményi csőszámnak és megszakító létesítményeknek a tervezési terület 100%-os ellátását kell szolgálnia. 

-
A távközlési létesítményeket a telekhatárok és az útburkolatok között húzódó járdák és zöldsávok területe alatt kell elhelyezni. 

-
Ide kell elhelyezni az alközpontokat összekötő törzs- és átkérő kábelhálózatokat is.

-
Nyilvános távbeszélő állomást elsősorban a nagyobb tömegeket vonzó intézményi, kereskedelmi, szolgáltatási épületek közterületi frontján kell elhelyezni. 

-
Légvezetékes távközlési hálózat a szabályozási területen a külterületi szakaszokon, a vonatkozó szakmai előírások betartása mellett, megépíthető, a 0,4 kV-os villamos hálózattal közös tartószerkezeten való elhelyezést az áramszolgáltatóval, illetve a helyi Önkormányzattal előzetesen egyeztetni kell. 

-
Mobil távközlésre szolgáló jelentős újabb bázisállomások vagy adótornyok közterületi elhelyezését a település belterületén nem tervezzük.

(7)
Gázvezeték hálózatok 

-
Földgázszállító vezetékhálózatok, gázfogadó állomások, körzeti és ipari gáz-nyomásszabályozó berendezések biztonsági övezeteit az IpM 6/1982. (V. 6.) számú törvényerejű rendelet, továbbá a MSz 7048. és a MSz 7487/2-80. számú szabványok a nyomásfokozatoktól függően a csővezeték tengelyvonalától mindkét irányban terjedően az alábbiak szerint rögzíti: 


-
nagyközépnyomású hálózatoknál
5,0 – 5,0 m

-
középnyomású hálózatoknál
4,0 – 4,0 m


-
gáznyomás-szabályozónál
10,0 m x 10,0 m
-
A biztonsági övezeten belül a fent hivatkozott törvényerejű rendeletben rögzített szigorú tilalmak és korlátozások érvényesek, melyek betartása minden esetben kötelező jellegű!

-
Földgázhálózatok részére a közutak burkolata alatt a MSz 7487/2-80. számú szabványban rögzített, az útpálya tájolása szerinti „hideg” oldali közműsávot az egyéb közművezetékektől  1,0-1,0 méteres  
védőtávolsággal biztosítani kell.
-
Előkerttel rendelkező épületeknél a telekhatár és az épület között gázvezeték csak földben építhető. 

-
Házi nyomáscsökkentő előkertben és utcai homlokzaton nem helyezhető el. 

-
Égéstermék elvezetésére utcai homlokzaton szerelt kémény nem építhető. 

(8)
A vezetékek közötti legkisebb vízszintes távolság

(MSz 7487/2 szerint)
méretek m-ben

	Vezeték megnevezése
	Vízvezeték
	Csatorna
	Közép-

feszültségű

kábel
	Távközlő

vezeték

(védőszerkezetben)
	Gázelosztó

vezeték

	Vízvezeték
	-
	1,5
	0,7
	0,7
	0,7

	Csatorna
	1,5
	-
	1,0
	1,0
	1,0

	Középfesz. kábel
	0,7
	1,0
	-
	0,5
	0,5

	Távközlő vezeték

(védőszerkezetben)
	0,7
	1,0
	0,5
	-
	0,5

	Gázelosztó vezeték
	0,7
	1,0
	0,5
	0,5
	-


Környezetvédelem

25. §

Általános előírások

(1)
Az építmények és használatuk külön-külön és együttesen sem eredményezhetnek a jogszabályokban és más hatósági előírásokban megállapított terhelési határértékeket meghaladó mértékű káros hatást a környezetükre.

A terhelési határértékek zaj- és rezgésvédelem, talajvédelem, radioaktivitás, a levegő tisztaságának védelme és a vízminőség tekintetében az építési engedély megkérésekor hatályos jogszabályok alapján kell meghatározni.

(2)
A környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységekre, beruházásokra magasabb rendű jogszabályok alapján előzetes vagy részletes környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni a hatályos jogszabály szerint.

(3)
Beépítési feltételek:

Az építési telken, építési területen a szabályozási előírásoknak megfelelő építmény akkor helyezhető el, ha

a)
a rendeltetésszerű használathoz szükséges villamos energia-, ivóvízellátás biztosított,

b)
a keletkező szennyvíz és csapadékvíz elvezetése megoldott,

c)
a használat során keletkező hulladék elszállítása, ártalmatlanítása biztosított,

az építmény és a tervezett tevékenység nem befolyásolja károsan a föld alatti és felszíni vizek mozgását és tisztaságát.

Levegőtisztaság-védelem

(1)
Levegőtisztaság-védelmi szempontból a kibocsátási (emisszió) illetve a légszennyezettségi (immisszió) határértékek a 14/2001 (V.9) KöM-EüM-FVM egyesített rendelet szerint veendők figyelembe. Egyéb levegőtisztaság-védelmi kérdésekben a 21/2001.(II:14.) Korm. rendeletben (A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról) és a vonatkozó minisztériumi rendeletekben foglaltak alapján kell eljárni.

(2)
Nagyvenyim területe a 4/2002. (X.7) KvVM r. alapján a 5. számú légszennyezettségi zónába tartozik (Dunaújváros és környéke).

(3)
A község területén hulladék nyílt téri, vagy háztartási tüzelőberendezésben történő égetése (kis mennyiségű háztartási papír és fahulladék kivételével), továbbá veszélyes hulladék égetése (vagy más formában történő ártalmatlanítása) nem engedhető meg.

(4)
Új nagylétszámú állattartó telep és egyéb, kellemetlen szaghatást, bűzt okozó létesítmény, lakóterülethez, 300 m-nél közelebb nem létesíthető.

(5)
Gázenergia felhasználása esetén utcafronton parapet konvektorok alkalmazása egészségügyi szempontból nem engedélyezhető.

(6)
A telektulajdonosok kötelezettsége, hogy a telket az allergén hatású növényektől (különösen a parlagfűtől) mentesen tartsa.

Zaj és rezgés elleni védelem

(1) Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából a figyelembe veendő zaj és rezgésterhelési határértékeket a 8/2002 (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet tartalmazza. Épületekben, helyiségeken belül a rendelet 4. és 5.sz-ú mellékleteiben közölt terhelési határértékek (zaj ill. rezgés) érvényesítendők.

Hulladékgazdálkodás

(1) A kommunális hulladékok gyűjtését, szállítását, ártalmatlanítását a mindenkor érvényben lévő önkormányzati köztisztasági rendeletben előírtak szerint kell tervezni és végrehajtani. A területen keletkező hulladékokat úgy kell gyűjteni, hogy elkülönítve kerüljön kezelésre és elszállításra a kommunális, az ipari (nem veszélyes), valamint a veszélyes hulladék. Folyékony fázisú veszélyes hulladék közcsatornába nem engedhető. A települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények a 16/2002.(IV. 10.) EüM r. alapján veendők figyelembe.

(2) A község területén törmeléklerakás is csak környezetvédelmi hatósági engedéllyel végezhető.

(3)
A veszélyes hulladékok gyűjtését, tárolását, szállítását, ártalmatlanítását, hasznosítását a mindenkor érvényben lévő magasabb szintű jogszabályban előírtak szerint kell tervezni és végrehajtani.

(4) A szippantott szennyvizek leürítése csak a hatóságilag engedélyezett fogadóállomásokon, helyeken lehetséges.

Talaj (föld) védelem

(1)
Talajvédelmi érdekből a létesítmények építése során a talaj felső humuszos rétegét (min. 20 cm) el kell különíteni (deponálás) és újrahasznosításáról (pl. a terület zöldfelületeinek létesítésénél) gondoskodni kell.

(2) A be nem épített telkeknek, illetve a telkek zöldfelületeinek allergiakeltő gyomnövényektől (különösen a parlagfűtől) való megóvása a tulajdonosok kötelessége.

(3) Nem burkolt felületeken hulladék, illetve útsózási és egyéb a talajra, felszín alatti vizekre potenciálisan káros hatású anyag ideiglenesen sem helyezhető el.

(4) Trágyalé mezőgazdasági történő kiöntözése csak a talajvédelmi és a vízügyi hatósággal egyeztetve, engedélyükkel és jóváhagyásukkal történhet.

(5) Területek feltöltése csak engedély alapján, szennyeződésmentes anyaggal (kőzet, föld, homok, esetleg építési törmelék) történhet. Az építési területek, parkok, útalapok feltöltésére szolgáló anyagnyerő helyek kialakításához, ahol a talaj minőségében jelentős változás várható minden esetben a talajvédelmi hatóság hozzájárulását meg kell kérni.

(6) Ha a felszín lejtése meghaladja a 10%-ot (kül- és belterületen egyaránt), akkor bármilyen jellegű beruházás során az erózió elleni védelemről és a megfelelő csapadékvíz elvezetésről gondoskodni kell.

Vizek védelme

(1) A keletkező szennyvizet csatornahálózatba kell vezetni, ameddig erre nincs lehetőség, csak zárt rendszerű szennyvíztárolók létesítése engedélyezhető.

(2) Az élővizeket terhelő szennyező üzemi vízkibocsátásoknál - a technológiai fegyelem betartása mellett - a vizeket kezelni, tisztítani kell.

(3) Élővízbe illetve közcsatorna hálózatba bocsátott szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket a hatályos jogszabályok szerint be kell tartani.

(4)
Az utak szilárd burkolattal történő ellátásával egy időben a csapadékvíz-elvezetést is meg kell oldani.

(5)
A felszín alatti víz állapota szempontból (27/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet szerint) a község területe „érzékeny” kategóriájú.

Építési övezetekben érvényes környezetterhelési határértékek
26. §

Lakóterületek, 

A lakóterületen érvényes környezetterhelési határértékek:

1. 
Zaj és rezgés elleni védelem

A község lakóterületének övezeteit érintően a zajkibocsátási (emissziós) határértékeket (üzemi létesítményekben folytatott tevékenységtől, építési munkától, illetve a közlekedéstől származó zajra vonatkoztatva) úgy kell megállapítani, hogy azok a lakóövezetekre érvényes zajterhelési (immissziós) határértékek túllépését ne okozzák.

A lakóterületek övezeteiben a zajtól védendő területre érvényes zajterhelési (immissziós) zajhatárértékeket a 8/2002. (III 22.) KöM-EüM sz. együttes rendelet 1-3. sz. mellékletei szerint a 2. sorszámmal jelzett ("Lakóterület (… kertvárosias, falusias…)") területi funkciónak megfelelően kell figyelembe venni.

Az épületek zajtól védendő helyiségeiben a fenti rendelet 4. számú mellékletében foglalt immissziós zajhatárértékek érvényesek.

Rezgés-immisszió tekintetében a fenti rendelet 5. számú mellékletében foglalt határértékek érvényesek.

2.
Levegőtisztaság-védelem

A lakóterületek övezeteiben a légszennyező források kibocsátási (emisszió) határértékeit a 21/2001. (II. 14) Korm. rendeletben foglaltak alapján állapítja meg a környezetvédelmi hatóság.

Légszennyezettségi (immissziós) határértékek vonatkozásában a 

14/ 2001.(V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt határértékeket kell figyelembe venni.

Gazdasági területek
A gazdasági területen érvényes környezetterhelési határértékek:

1.
Zaj és rezgés elleni védelem
A gazdasági terület övezeteit érintően a zajkibocsátási (emissziós) határértékeket (üzemi létesítményekben folytatott tevékenységtől, építési munkától, illetve a közlekedéstől származó zajra vonatkoztatva) úgy kell megállapítani, hogy azok az övezetekre érvényes zajterhelési (immissziós) határértékek túllépését ne okozzák.

A gazdasági területek övezeteiben a zajtól védendő területre érvényes zajterhelési (immissziós) zajhatárértékeket a 8/2002. (III 22.) KöM-EüM sz. együttes rendelet 1-3. sz. mellékletei szerint a 4. sorszámmal jelzett ("Gazdasági terület …") területi funkciónak megfelelően kell figyelembe venni.

Az épületek zajtól védendő helyiségeiben a fenti rendelet 4. számú mellékletében, illetve a munkahelyi helyiségekre vonatkozóan az MSZ 18151/2-1983 sz. szabványban foglalt immissziós zajhatárértékek érvényesek.

Rezgés-immisszió tekintetében a fenti rendelet 5. számú mellékletében foglalt határértékek érvényesek.

2.
Levegőtisztaság-védelem
A gazdasági területek övezeteiben a légszennyező források kibocsátási (emisszió) határértékeit a 21/2001. (II. 14) Korm. rendeletben foglaltak alapján állapítja meg a környezetvédelmi hatóság.

Légszennyezettségi (immissziós) határértékek vonatkozásában a 

14/2001.(V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt határértékeket kell figyelembe venni.

Településközpont vegyes terület

A vegyes területeken érvényes környezetterhelési határértékek:

1.
Zaj és rezgés elleni védelem
A vegyes területek övezeteit érintően a zajkibocsátási (emissziós) határértékeket (üzemi létesítményekben folytatott tevékenységtől, építési munkától, illetve a közlekedéstől származó zajra vonatkoztatva) úgy kell megállapítani, hogy azok az övezetekre érvényes zajterhelési (immissziós) határértékek túllépését ne okozzák.

A vegyes területek övezeteiben a zajtól védendő területre érvényes zajterhelési (immissziós) zajhatárértékeket a 8/2002. (III 22.) KöM-EüM sz. együttes rendelet 1-3. sz. mellékletei szerint a 3. sorszámmal jelzett ("…vegyes terület...") területi funkciónak megfelelően kell figyelembe venni.

Az épületek zajtól védendő helyiségeiben a fenti rendelet 4. számú mellékletében foglalt immissziós zajhatárértékek érvényesek.

Rezgés-immisszió tekintetében a fenti rendelet 5. számú mellékletében foglalt határértékek érvényesek.

2.
Levegőtisztaság-védelem
A vegyes területek övezeteiben a légszennyező források kibocsátási (emisszió) határértékeit a 21/2001. (II. 14) Korm. rendeletben foglaltak alapján állapítja meg a környezetvédelmi hatóság.

Légszennyezettségi (immissziós) határértékek vonatkozásában a 

14/2001.(V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt határértékeket kell figyelembe venni.

Különleges területek

1.
Zaj és rezgés elleni védelem
A különleges területek övezeteit érintően a zajkibocsátási (emissziós) határértékeket (üzemi létesítményekben folytatott tevékenységtől, építési munkától, illetve a közlekedéstől származó zajra vonatkoztatva) úgy kell megállapítani, hogy azok az övezetekre érvényes zajterhelési (immissziós) határértékek túllépését ne okozzák.

A különleges területek övezeteiben a zajtól védendő területre érvényes zajterhelési (immissziós) zajhatárértékeket a 8/2002. (III 22.) KöM-EüM sz. együttes rendelet 1-3. sz. mellékletei szerinti területi funkciónak megfelelően az alábbiak szerint kell megállapítani:

-
Temető, zöldfelületi rekreációs, szabadidős, arborétum övezetek: 2. sorszámú területi funkció,

· Sportolási övezetek: 4. sorszámú területi funkció

Az épületek zajtól védendő helyiségeiben a fenti rendelet 4. számú mellékletében foglalt immissziós zajhatárértékek érvényesek.

Rezgés-immisszió tekintetében a fenti rendelet 5. számú mellékletében foglalt határértékek érvényesek.

2.
Levegőtisztaság-védelem
A vegyes területek övezeteiben a légszennyező források kibocsátási (emisszió) határértékeit a 21/2001. (II. 14) Korm. rendeletben foglaltak alapján állapítja meg a környezetvédelmi hatóság.

Légszennyezettségi (immissziós) határértékek vonatkozásában a 

14/2001.(V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt határértékeket kell figyelembe venni.

IV. FEJEZET

TELEPÜLÉSRÉSZEK SAJÁTOS ÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAI

27. §

(1) Településközpont területe – Mezőfalvai út – Földvári út – Ady Endre utca – Deák Ferenc utca által határolt terület sajátos építési előírásai

1.1 A településközpont területén csak közösségi célú, települést ellátó intézmények, kereskedelem, szolgáltatás, közösségi szórakoztató (faluház, művelődési ház), egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek építhetők, közvetlenül a kiszolgáláshoz tartozó lakóépület. Nem létesíthető sportépítmény (kivéve az általános iskolához tartozó sportlétesítményeket), gazdasági épület, parkolóház és új létesítésű üzemanyagtöltő állomás. Nem helyezhetők el az OTÉK 16. § (3) bek. szerint felsorolt kivételes épületek, illetve a (4) bek. szerinti parkolók sem.

1.2 A Fő utca - vegyeshasználatú - Iskola és a Polgármesteri Hivatal közötti szakaszán a keresztirányú gyalogos átjárók helyén kiemelt gyalogos felületen a gyalogos forgalmat kell előnyben részesíteni és ezt szélesebb „fekvőrendőrrel – melyen a gyalogátkelőhely átvezetése az útpályán a járda szintjén megemelve történik – kell hangsúlyozni.

1.3 A 285, 286, 288/1-2 hrsz-ú építési telkeken csak részletes fafelmérési terv és annak értékelése után tervezhető – a kijelölt építési helyen – épületbővítés.

1.4 A 287 hrsz-ú közpark területén építeni nem lehet, a fák védelméről gondoskodni kell.

1.5 A Fő utca 6219 számú útra merőleges szakaszán a pavilonsor a 280/3-6 hrsz-ig zártsorúan építhető be. Az egységes építészeti arculat kialakítása érdekében a négy telekre elvi építési engedélyt kell kérni, amelyben a tömegalakítás, anyaghasználat, portál kialakítása, felíratok helye és nagysága rögzítésre kerül. Térdfal nem építhető és a tetőtér hasznosítása esetén csak tetősíkban tartott, az utcával ellentétes – belső oldalon kialakítható - tetőablak létesíthető. A 280/2 hrsz-ú saroktelek esetében max. 1,20m magas térdfal építésével a tetőterében a szolgáltatáshoz tartozó lakás vagy iroda kialakítható. Az utcai oldalon csak tetősíkban tartott tetőablak alakítható ki.

1.6 A funkcióhoz tartozó OTÉK szerinti parkolószám 100%-át telken belül, az előkert területén kell elhelyezni.

1.7 A ingatlanokon kialakítandó parkolókat minden megkezdett 2 db parkolóhely után 1 db fa ültetésével fásítani kell.
(2) Mezőfalva felé eső, belterületi határ melletti kereskedelmi, szolgáltatási gazdasági terület sajátos építési előírásai

2.1
Az út két oldalán kialakuló kereskedelmi, szolgáltatási területeken nem létesíthető olyan funkció, mely a településképet rontja (pl. autóbontó-telep, roncstelep, fémgyűjtő-telep, ömlesztett anyagtároló-telep, stb.).

2.2
A 6219 számú úttól északra a telephely megközelítése a jelenleg meglévő behajtón keresztül bonyolítható le, a Táncsics M. utcáról nyíló telephelyek a 6219 számú útról nem szolgálhatók ki, parkolók innen nem nyithatók.

2.3

2.4
A telekmegosztást csak a szabályozási tervlapon irányadó telekhatárral jelölt magánút kialakítása és magánútként való földhivatali bejegyzése után lehet. A magánút kialakítása feltétele az építési telkek létrejöttének és így a telkek beépítésének.

2.5
A 6219 számú út tengelyétől számított 100-100m széles sávban – településképi okokból - lapostetős épület gazdasági épület építése esetén sem építhető. A tető hajlásszöge min: 30º kell legyen

2.6
A község „bejáratának” településképi védelme érdekében a szabályozási tervlapon jelölt ültetési kötelezettség 21. § szerinti teljesítése a használatbavételi engedély kiadásának feltétele.

2.7 A területen áthaladó árok védelme érdekében a mellette kialakított építési korlátozási sávban épületet, építményt, melléképületet elhelyezni nem lehet.

2.8 A telephelyhez tartozó OTÉK szerinti parkolószám 100%-át telken belül kell elhelyezni.

2.9 A ingatlanokon kialakítandó parkolókat minden megkezdett 2 db parkolóhely után 1 db fa ültetésével fásítani kell.
2.10 A területen - feltöltéshez - csak szennyezésmentes talajok használhatók.

2.11 A területen hulladékok még ideiglenesen sem helyezhetők el.

(3) A 6219. számú összekötő út jobb és bal oldalán, a tervezett, távlati elkerülő úttól nyugatra eső alacsony beépítettségű, különleges területek sajátos építési előírásai

3.1
A területeken csak a szabályozási terven feltüntetett különleges, megnevezett funkciók létesíthetők.

3.2
A tervezett távlati elkerülő út javasolt nyomvonalához képest jelölt 30-30m helybiztosítási sávban építeni semmit nem lehet, távlatban a tervezett elkerülő út 30m szabályozási szélessége ebben a sávban haladhat.

3.3 A telkeken jelölt ültetési kötelezettség teljesítése a használatba vételi engedély feltétele kell legyen. A 30-30m széles helybiztosításban ültetett fák kivágásáért útépítés miatt kártalanítás nem jár.

3.4 A telkeken haladó árkok mellett 10-10m széles építési korlátozási sávot a szabályozási terv szerint telken belül meg kell tartani.

3.5 A különleges területeken épülő épületek esetében a természetbe való beilleszkedés érdekében természetes építőanyagokat - fa, vakolt felületek, kő, nádfedés, égetett cserépfedés – és természetes földszíneket (homokszín, természetes faszín, égetett cserépszín stb.) színeket kell alkalmazni.

3.6 Lapostetős épület nem építhető.

3.7 A telkeken természetközeli – jelenlegi állapothoz közeli - kertalakítást kell megtartani.

3.8 A funkcióhoz tartozó OTÉK szerinti parkolószám 100%-át telken belül kell elhelyezni.

3.9 A ingatlanokon kialakítandó parkolókat minden megkezdett 2 db parkolóhely után 1 db fa ültetésével fásítani kell.

(4)
A volt major területén meglévő és továbbépülő iparterület – tervezett Ipari Park – sajátos építési előírásai

4.1
A terület meglévő telkeinek és a telekalakítások során létrejövő telkeinek beépítési feltétele a szabályozási terv szerinti utak kialakítása és földhivatali bejegyzése, valamint a közművek kiépítése.

4.2
A létesülő építmények használatbavételi engedélyének feltétele a telkeken jelölt ültetési kötelezettség teljesítése és a szabályozási terven jelölt korlátozások betartása.

4.3 Az építési telkeken több főépület is elhelyezhető. 

4.4 

4.5 Az építési helyen kívül meglévő épületek megtarthatók, felújíthatók, de bontás esetén új épület csak az építési helyen belül építhető. 
4.6 A meglévő és megmaradó épületek a beépítési százalékba beszámítandók. Telket alakítani a min. telekméretnek megfelelően, beépített telek esetében a megosztás után is max. beépítettség (%) betartása mellett lehet, melyet az elvi engedélyezési ill. az engedélyezési tervben számítással igazolni kell.

A számítás módja:

	t meglévő+ t tervezett – t bontandó
	< max. beépíthetőség (%)

	                  T telek terület
	


ahol     t = összes beépített terület

        T = összes telekterület”




   max. beépíthetőség (%) = szabályozási terv szerint.

4.7 A telephelyhez tartozó OTÉK szerinti parkolószám 100%-át telken belül kell elhelyezni.

4.8 A ingatlanokon kialakítandó parkolókat minden megkezdett 2 db parkolóhely után 1 db fa ültetésével fásítani kell.
4.9 A területen - feltöltéshez - csak szennyezésmentes talajok használhatók.

4.10 A területen csak olyan tevékenység engedélyezhető, amelynél a keletkező hulladék kezelése – felhasználása, ártalmatlanítása, stb. – biztosított.

4.11 A területen veszélyes hulladék átmenetileg sem tárolható.

4.12 A területen hulladékok – véglegesen – nem helyezhetők el.

4.13.
 A NÉSZ 2.1. mellékletével szabályozott területen:

4.13.1. A szabályozási terven jelölt építési helyek a telekhatárok változása esetén az alábbi szabályok szerint módosulnak:

a) az elő, oldal- és hátsókert 10 m

b) a 30 m-nél kisebb szélességű telkeken az oldalkert mérete 5 m-re csökken

c) a kötelezően megtartandó zöldfelülettől számított 20 m-es sávban semmilyen építmény nem helyezhető el, kivéve a telekhatáron épített nem tömör kerítést.

4.13.2. Az építési övezetre meghatározott legkisebb és legnagyobb építménymagasságot nem kell figyelembe venni az épületnek nem minősülő, az építési övezet rendeltetésének megfelelő technológiai építmény telepítésekor.

4.13.3. A NÉSZ 2.1. mellékletén jelölt javasolt fasorok a bejáratok, kapuk környezetében megszakíthatók.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28. §

A jelen rendelet szerves részét képezik a következő mellékletek:

1. Szabályozási tervlapok:
a) Külterület szabályozás   (M=1:10.000)



1. sz. melléklet

b) Belterület szabályozás    (M=1:2000)
.


2. sz. melléklet

c) Mélykút szabályozási terve    (M=1:2000



3. sz. melléklet

d) Szedres-puszta szabályozási terve    (M=1:2000)


4. sz. melléklet

2.
Műemlékileg védett épület és műemléki környezete hrsz. szerint

5. sz. melléklet

3.
Régészeti lelőhelyek által érintett ingatlanok, a belterületen és 

beépítésre szánt területen lévő ingatlanok felsorolása hrsz. szerint
6. sz. melléklet

4.
Az önkormányzati elővásárlással jelölt ingatlanok felsorolása

7. sz. melléklet

5.
Övezeti besorolás, telekalakítás összefoglaló táblázata


8. sz. melléklet

6.  A szabályozási tervlapokat módosító szabályozási tervek

a) a KVJ művek tömbjének Szabályozási Terve (m=1:2000)    2.1. sz. melléklet

b) Hatház és környéke Szabályozási terv


       2.2. sz. melléklet

c) a Bernátkúti ér környéke Szabályozási Terv (m=1:2000)      2.3. sz. melléklet

d) a Mezőfalvi út déli oldala Szabályozási Terv (m=1:2000)     2.4. sz. melléklet

e) a Rózsa utca környéke Szabályozási Terv (m=1:2000)
       2.5. sz. melléklet

f) belterület és horgásztavak közötti mezőgazdasági

területek Szabályozási Terve (m=1:2000)

      1.1. sz. melléklet
29. §

Jelen rendelet 2006. VII. 01-én lép hatályba.

30. §

Nagyvenyim község 8/1996.(XI.13.) Ök. sz. rendelettel módosított Általános Rendezési Tervének szabályozási előírásairól szóló 2/1992. (I.29.) Ök. sz. rendelete 2006. VII. 01. –én hatályát veszti.

…………………………




…………………………
   Rauf Pál






 Komjátiné Mádl Margit

polgármester






jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva:
2013. december 17.





Komjátiné Mádl Margit 






címzetes főjegyző

A Helyi Építési Szabályzat mellékletei

2.2.1
Külterület szabályozás terve     (M=1:10.000)



1. sz. melléklet

2.2.2
Belterület szabályozási terve     (M=1:2000)                                                2. sz. melléklet

2.2.3
Mélykút szabályozása  terve     (M=1:2000)                                                 3. sz. melléklet

2.2.4
Szedres-puszta szabályozási terve     (M=1:2000)                                        4. sz. melléklet

( Polgármesteri hivatalban megtekinthetők)

Műemlékileg védett épület és műemléki környezete hrsz. szerint
5. sz. melléklet
Műemlékileg védett épület

	Törzsszám
	Utca
	Helyrajzi szám
	Megnevezés
	Típus

	1.
	Táncsics M. u. 6.
	162
	R.k. plébániaház, volt cisztercita rendház
	kastély


Műemléki környezet hrsz. szerint:

142; 143; 144; 161/2; 163-168-ig; 170; 171; 210; 211/12; 236; 240; 241; 242/1-2; 243/1-2; 244/1-2; 245/1-2 hrsz.

Régészeti lelőhelyek által érintett ingatlanok
.6. sz. melléklet
(a belterületen és beépítésre szánt területen lévő ingatlanok felsorolása hrsz. szerint)

	
	A lelet helye
	Lelet

	1.
	Fő utca 8.
	bronzkori urnatemető - urna

	2.
	Táncsics Mihály utca 23-25.
	Késő bronzkori temető - sírok

	3.
	Szávits-puszta.
	bronzkori urnatemető - urna

	4.
	Mezőfalvai út melletti homokbánya
	Koracsászárkori (bennszülött) település, kora császárkori ezüst éremlelt, az út másik oldalán temető

	5.
	Előszállás felé vezető úttól jobbra
	csontvázas sír

	6.
	Újvenyim-11. sz. Baromfitelep
	késő avar temető - sírok

	7.
	Alkatrészgyártó és Javító Vállalat telepe (Hajdani Olajgyár)
	avar temető -sírok

	8.
	Állomás-dűlő
	őskor, koracsászárkor, középkor edénytöredékek


A vastag betűs leletek beépítésre szánt területeken találhatók, ezért az alábbi felsorolás csak ezeket a hrsz-kat tartalmazza:

1. számú régészeti lelőhely:

373/2; 374/1-2; 375/1-2; 376/1-2; 377/1-2; 378; 518/3-5; 534/1-2; 535; 536; 553; 554/1-3; 

2. számú régészeti lelőhely:

152; 153; 154/1-2; 155; 172-177; 1337/3 hrsz.

7. számú régészeti lelőhely:

062; 063/3; 063/4; 063/8 hrsz.

Az önkormányzati elővásárlással jelölt ingatlanok felsorolása hrsz. szerint
7. sz. melléklet
0204/2-3; 0204/29-31; 0204/39-40;

016/13-14; 018/24;

Övezeti besorolás, telekalakítás összefoglaló táblázat                                          8. sz. melléklet
	ÖVEZETI BESOROLÁS

építési övezet jele
	az építési telek
	az épület

	
	legkisebb kialakítható
	legnagyobb megengedett
	legkisebb kötelező
	legkisebb megengedett
	legnagyobb megengedett

	
	területe
	szélessége
	beépítés mértéke
	terepszint alatti beépítés mértéke
	zöldfelületi mértéke
	építménymagasság

	
	m2
	m
	%
	%
	%
	m
	m

	

	Lke – kertvárosias lakóterület

	Lke
	O
	30
	550
	18
	30
	
	40
	3,5
	4,5

	
	4,5
	550
	
	
	
	
	
	
	

	

	Lke
	O
	30
	600
	22
	30
	
	40
	3,5
	4,5

	
	4,5
	600
	
	
	
	
	
	
	

	

	Lke
	O
	30
	700
	20
	30
	
	40
	3,5
	4,5

	
	4,5
	700
	
	
	
	
	
	
	

	

	Lke
	O
	30
	800
	18-20
	30
	
	40
	3,5
	4,5

	
	4,5
	800
	
	
	
	
	
	
	

	

	Lke
	O
	30
	1000
	23
	30
	
	50
	3,5
	4,5

	
	4,5
	1000
	
	
	
	
	
	
	

	

	Lke
	O
	30
	800
	20
	30
	
	40
	4,0
	5,0

	
	5,0
	800
	
	
	
	
	
	
	

	

	Lke
	SZ
	30
	800
	20
	30
	
	40
	3,5
	4,5

	
	4,5
	800
	
	
	
	
	
	
	

	

	Lke
	SZ
	30
	900
	22
	30
	
	50
	3,5
	4,5

	
	4,5
	900
	
	
	
	
	
	
	

	

	Lke
	SZ
	30
	800
	22
	30
	
	40
	4,0
	5,0

	
	5,0
	800
	
	
	
	
	
	
	

	

	Lke
	SZ
	30
	1000
	40
	30
	
	40
	3,5
	4,5

	
	4,5
	1000
	
	
	
	
	
	
	

	

	Lke
	Ikr
	20
	250
	10
	20
	
	50
	3,5
	4,5

	
	4,5
	250
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Lf – falusias lakóterület

	Lf
	O
	30
	800
	18
	30
	
	40
	3,5
	4,5

	
	4,5
	800
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	ÖVEZETI BESOROLÁS

építési övezet jele
	az építési telek
	az épület

	
	legkisebb kialakítható
	legnagyobb megengedett
	legkisebb kötelező
	legkisebb megengedett
	legnagyobb megengedett

	
	területe
	szélessége
	beépítés mértéke
	terepszint alatti beépítés mértéke
	zöldfelületi mértéke
	építménymagasság

	
	m2
	m
	%
	%
	%
	m
	m

	

	Vt –településközpont vegyes terület

	Vt
	Z
	40
	300
	16
	40
	
	20
	4,0
	4,0

	
	4,0
	300
	
	
	
	
	
	
	

	

	Vt
	Z
	60
	400
	18
	60
	
	20
	4,5
	5,5

	
	5,5
	400
	
	
	
	
	
	
	

	

	Vt
	SZ
	30
	550
	30
	30
	
	40
	4,5
	5,5

	
	5,5
	550
	
	
	
	
	
	
	

	

	Vt
	SZ
	30
	1000
	30
	30
	
	40
	4,5
	5,5

	
	5,5
	1000
	
	
	
	
	
	
	

	

	Vt
	SZ
	20
	3000
	40
	20
	
	50
	4,0
	4,5

	
	4,5
	3000
	
	
	
	
	
	
	

	

	Vt
	SZ
	30
	1000
	30
	30
	
	40
	4,5
	6,5

	
	6,5
	1000
	
	
	
	
	
	
	

	

	Vt
	SZ
	20
	5000
	50
	20
	
	50
	4,0
	6,5

	
	6,5
	5000
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	K – különleges intézményi terület

	K ÓVODA

	KÓ
	SZ
	20
	5000
	50
	20
	
	60
	3,5
	5,5

	
	5,5
	5000
	
	
	
	
	
	
	

	K SPORT

	KSP1
	SZ
	20
	5000
	50
	20
	
	60
	3,0
	4,5

	
	4,5
	5000
	
	
	
	
	
	
	

	K HORGÁSZ, SPORT, SZAB. IDŐ.

	KH
	SZ
	5
	10.000
	50
	5
	
	80
	3,0
	4,5

	
	4,5
	10000
	
	
	
	
	
	
	

	K LOVASKÖZPONT

	KL
	SZ
	5
	5000
	50
	5
	
	80
	3,0
	4,5

	
	4,5
	5000
	
	
	
	
	
	
	

	K SPORT, SZAB.IDŐ

	KSP2
	SZ
	5
	5000
	50
	5
	
	80
	3,0
	4,5

	
	4,5
	5000
	
	
	
	
	
	
	

	K TEMETŐ-K

	KT
	K
	K
	K
	K
	K
	-
	K
	K
	k

	
	K
	K
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	ÖVEZETI BESOROLÁS

építési övezet jele
	az építési telek
	az épület

	
	legkisebb kialakítható
	legnagyobb megengedett
	legkisebb kötelező
	legkisebb megengedett
	legnagyobb megengedett

	
	területe
	szélessége
	beépítés mértéke
	terepszint alatti beépítés mértéke
	zöldfelületi mértéke
	építménymagasság

	
	m2
	m
	%
	%
	%
	m
	m

	

	Gksz – gazdasági kereskedelmi, szolgáltató terület

	Gksz
	SZ
	30
	3000
	40
	30
	
	30
	4,5
	5,0

	
	5,0
	3000
	
	
	
	
	
	
	

	

	Gksz
	SZ
	30
	5000
	50
	30
	
	30
	4,5
	5,0

	
	5,0
	5000
	
	
	
	
	
	
	

	

	Gksz
	SZ
	30
	5000
	40
	30
	
	30
	4,5
	6,0

	
	6,0
	5000
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Ge –egyéb gazdasági ipari terület

	Ge
	SZ
	30
	5000
	30
	30
	
	30
	4,5
	6,0

	
	6,0
	5000
	
	
	
	
	
	
	

	

	Ge
	SZ
	30
	2000
	30
	30
	
	30
	4,5
	6,0

	
	6,0
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	

	Ge
	T
	50
	2000
	30
	50
	
	20
	4,5
	6,5

	
	6,5
	2000
	
	
	
	
	
	
	

	

	Ge
	T
	30
	4000
	50
	30
	
	30
	4,5
	6,0

	
	6,0
	4000
	
	
	
	
	
	
	

	

	Ge
	T
	30
	5000
	50
	30
	
	30
	4,5
	6,5

	
	6,5
	5000
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


A SZABÁLYZAT FÜGGELÉKE (A függelék nem tárgya a jóváhagyásnak)

NAGYVENYIM KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
9/2006. (VII:01.)

számú rendeletéhez

1. Fogalmak és magyarázatuk






         1. sz. függelék

(A településrendezési terveknél általában használt fogalmak, amelyek közül a terv nem használja mindegyiket.)

2 Beépítési mód

Az épület építési telken való elhelyezésének módja. Ilyen lehet a szabadon álló, az oldalhatáron álló, az ikerházas, a zártsorú beépítési mód; az OTÉK a beépítési módot építési helyként értelmezi.

Beépítésre nem szánt terület
A település közigazgatási területének rendezési tervben meghatározott azon része, amelyen belül csak olyan övezet jelölhető ki, melynek előírásai között a beépítettség megengedett mértékének felső értéke 5%, vagy annál kevesebb.

Beépítésre szánt terület
A település közigazgatási területének rendezési tervben meghatározott azon része, amelyen belül csak olyan építési övezet jelölhető ki, amely előírásai között a beépítettség megengedett mértékének felső értéke 10%, vagy annál nagyobb. Kivétel néhány különleges intézmény övezet lehet, ahol az önkormányzat ennél szigorúbb, azaz kisebb beépítettséget is előírhat (pl. 5%).

3 Beépítettség

A telek beépített területének a telek teljes – nyúlványos telek esetében a teleknyúlvány területével csökkentett – területéhez viszonyított értéke; a telek beépített területe a telken álló, a környező terepszinthez képest 1,0 m-nél magasabbra emelkedő építmények vízszintes síkban mért vetületi területeinek összege.

A vetületi területek számítása során figyelmen kívül kell hagyni

-
az árnyékszék, a növénytermesztés céljára szolgáló, legfeljebb 4,50 m-es gerincmagasságú növényház (üvegház), fóliasátor, a terepszint alatti építmény és a melléképítmények,

-
a terepcsatlakozástól legalább 2 m-rel magasabban lévő és az építmény tömegétől legfeljebb 1,50 m-re kiálló erkély, függőfolyosó, ereszpárkány, előtető, továbbá az építményhez tartozó előlépcső vízszintes vetületét.

4 Belterület

A település közigazgatási területének – jellemzően a település történetileg kialakult, elsősorban összefüggő, beépített, illetőleg beépítésre szánt területeket tartalmazó – kijelölt része.

Egyéb karakterű építési övezet
A más karakter-zónába nem sorolható építési zónák csoportja. Ide sorolhatók például:

-
az akciószerűen megvalósult vagy megvalósuló beépítési jellegükkel környezetükhöz nem vagy alig igazodó területek,

-
a telepszerűen beépített/beépülő területek (pl. üdülő- és lakóparkok, ipari telephelyek,)

Egyéb terület
OTÉK által használt területfelhasználási kategória, amelybe a vízgazdálkodással összefüggő területek (természetes és mesterséges állóvizek és vízfolyások medrei valamint partjai, a vízbeszerzési területek stb.) tartoznak.

5 Előkert

Az építési teleknek a közút vagy a magánút felőli határvonala (homlokvonala) és az e felé meghatározott építési határvonala (előkerti határvonal), illetőleg az oldalkertje(i) között fekvő része.

Elvi telekhatár
A szabályozási tervlapon alkalmazott szabályozási elem, amely által körülvett terület olyan elvi építési telek, amelyre az építési előírások vonatkoznak.

6 Építési hely

Az építési teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai által körülhatárolt területrésze, amelyen – a védőtávolságok megtartásával – az övezeti előírások szerinti telekbeépítettség mértékéig az épület(ek) elhelyezhető(k).

Építési övezet
Az építéssel kapcsolatos előírások homogén területei, ahol az építés feltételeit és módját meghatározó szükséges előírások azonosak; az építési zónák kategóriáit az építészeti karakterjegyek alapján csoportosítjuk, amelyek általában az alábbiak:

-
kisvárosias,

-
kertvárosias,

-
falusias,

-
egyéb

karaktertípusok; ezek bármilyen rendeltetésű övezeten megjelenhetnek; a fő karaktertípusokat altípusokba lehet sorolni, az előírt beépítési mód, a telekméretek, beépítési % és építménymagasság alapján.

Építési telek
Beépítésre szánt területen fekvő, az építési szabályoknak megfelelően kialakított és köz- vagy magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető telek.

Építési terület
Olyan telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegű építmények elhelyezésére szolgál.

Építési tilalom
A településrendezési feladatok megvalósítása, továbbá a természeti, környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében szükséges, azt ilyen érdekből el lehet rendelni

-
a feltétlenül szükséges időtartamra és mértékre kell korlátozni, de meg kell szüntetni, ha az elrendelés alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn,

-
a helyi építési szabályzattal és az ahhoz tartozó szabályozási tervvel együtt időszakonként felül kell vizsgálni;

-
az építési tilalom az építési engedély érvényességi ideje alatt nem terjed ki az elrendelés előtt engedélyezett építési, a javítási, karbantartási munkákra, továbbá a korábban gyakorolt használat folytatására, valamint az életet, egészséget, vagyonbiztonságot veszélyeztető állapotot megszűntető, kárelhárító tevékenységre;

és a tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

Építési vonal
Az építési helyen belül vagy annak határvonalán a helyi építési szabályzatban vagy a szabályozási tervben meghatározott olyan vonal(ak), amely(ek)re az épületet – homlokzattal és a homlokzati határfal külső síkjával – a telek homlokvonala vagy más határvonala felé kötelezően helyezni kell.

7 Építési vonal, irányadó

Irányadó építési vonal esetében az épület közterület felé néző homlokzati síkjának az építési vonalra történő illesztése településrendezési szempontból nem kötelező, de javasolt. Az eltérés mértékét a szabályozási előírások pontosítják.

Építmény
A rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a talaj, a víz vagy az azok feletti légtér természetes állapotának tartós megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az épület, műtárgy gyűjtőfogalma).

Építménymagasság
Az építmény valamennyi homlokzata függőleges vetületi felülete összegének (F) valamennyi – vízszintesen mért, a telek beépítettsége meghatározásánál figyelembe veendő – homlokzathossz összegével (L) való osztásából (F/L) eredő érték.

A magasság megállapítása során:

-
az egyes homlokzatfelületeket az adott homlokzati falszakasz külső felületének és a tető síkjának metszésvonala vagy érintővonala és a falszakasz terepcsatlakozása közötti magassággal kell megállapítani,

-
az egyes homlokzatfelületekhez hozzá kell számítani – a kémény, a tetőszerelvények, a 0,5 m2-t meg nem haladó felületű padlásvilágító ablak és az 1,0 m2-t meg nem haladó felületű reklámhordozók kivételével – mindazoknak az épületrészeknek (attikafal, torony, kupola, tető, tetőrész vagy egyéb épületrész) a felületét, amely az a) pont szerinti metszésvonalra vagy érintővonalra az épület irányában legfeljebb 6 m magasságig emelkedő 45( alatt vont sík fölé emelkednek, legfeljebb két oromfal kivételével,

-
a négy oldalról körülhatárolt légakna, légudvar, belső udvar homlokzatfelületeit, valamint a loggiák belső oldalfelületeit és azok vízszintesen mért hosszait figyelmen kívül kell hagyni,

-
az egy telken álló több épület magasságát külön-külön kell figyelembe venni; az építmény egy homlokzatának magasságát a hozzá tartozó F/L érték alapján kell megállapítani.

8 Építményszint

Az építménynek mindazon járószintje, amelyen meghatározott rendeltetés céljára helyiség, helyiségcsoport (pl. pinceszinti, alagsori, földszinti, emeletszinti) van vagy létesül.

Építményszint-terület
Nettó: egy építményszint valamennyi helyiségének összes alapterülete, bruttó: egy építményszint külső falsíkok által határolt területe, összes: valamennyi építmény alapterületének összege; az összes építményszint-terület egyaránt lehet nettó vagy bruttó.

Épület
Olyan építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés céljából, a gáz, a folyadék és az egyéb ömlesztett anyag tárolására és szállítására szolgáló műszaki alkotások (műtárgyak) kivételével.

Értékvédelmi övezet
Az értékvédelemmel kapcsolatos előírások homogén területei. Típusai aszerint különböztethetőek, hogy

-
a települési értékvédelemre, vagy

-
a táj- és természetvédelemre vonatkoznak.

Falusias karakterű övezet

A beépítésre szánt területen belül kijelölhető építési övezetek egyik típusa, ahol szabadonálló, oldalhatáros beépítési móddal legalább 3,0 m és legfeljebb 4,5 m magasságú építmények helyezhetők el, 5,0 m-es előkert megtartása mellett és ahol a telkek beépítettségének előírt legnagyobb értéke 30% lehet. A meglévő beépítéshez illeszkedő esetekben előkert nélkül alkalmazható.

9 Főépület

A főépület az épületeknek azon csoportja, mely a terület főrendeltetésének megfelelő funkciót hordozza.

Gazdasági építmény
A növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és –tárolás építménye.

10 Hátsókert

Az építési telek hátsó telekhatára és az e felé meghatározott építési határvonala (hátsókerti határvonal), illetőleg az oldalkertje(i) között fekvő része; abban az esetben, ha az építési telek két, egymással párhuzamos homlokvonallal rendelkezik (azaz, ha a telek mindkét vége közlekedési célú közterület, illetve magánút felé néz), afelől, hogy melyik telekrészt kell előkertnek illetőleg hátsókertnek tekinteni, rendezési terv vagy annak hiányában az építési hatóság dönt.

Homlokvonal
A telek közterülettel érintkező határvonala.

Homlokzatmagasság
Valamely homlokzat függőleges vetületének egységnyi homlokzathosszra eső része.

Ikerházas beépítési mód

Az építési teleknek olyan beépítési módja, amelynél az épület elhelyezésére kijelölt építési hely két szomszédos telek oldalhatárán egybe esik (OTÉK 1. ábra)

11 Ikerházasan elhelyezett épület

Két szomszédos építési telek közös oldalhatárán egymáshoz szerkezetileg független, nyílás nélküli tűzfalakkal csatlakozó két önálló épület elhelyezési módja, amely külsőleg egy épület képét mutatja.

Irányadó jellegű szabályozás
A szabályozás városrendezési-jogalkotási tevékenység, amely az építéssel összefüggő jogokat, kötelezettségeket, továbbá ajánlásokat rögzíti; az irányadó jellegű szabályozás ajánlás jellegű, és megtartása nem kötelező. Az eltérés mértékét a szabályozási előírások pontosítják.

Kertvárosi karakterű építési övezet
A beépítésre szánt területen belül kijelölhető építési övezetek egyik típusa, ahol a szabadon álló, ikerházas vagy oldalhatáron álló beépítési móddal legfeljebb 7,5 m magasságú építmények helyezhetők el, 5,0 m előkert megtartása mellett, és ahol a telkek beépítettségének előírt legnagyobb értéke 10 és 40% közötti lehet.

Kisvárosias karakterű övezet
A beépítésre szánt területen belül kijelölhető építési övezetek egyik típusa, ahol zártsorú, oldalhatáros beépítési móddal legfeljebb 7,5 m magasságú építmények helyezhetők el az utcai telekhatárral érintkezően (előkert nélkül), és ahol a telkek beépítettségének előírt legnagyobb értéke 40 és 75% közötti lehet.

12 Környezetvédelmi övezet

A környezetvédelemmel kapcsolatos előírások homogén területe; típusainak csoportosítása:

-
zaj elleni védelmi övezet,

-
levegőtisztaság-védelmi övezet.

13 Kötelező erejű szabályozás

A szabályozás városrendezési-jogalkotási tevékenység, amely az építéssel összefüggő jogokat, kötelezettségeket, továbbá ajánlásokat rögzíti; a kötelező erejű szabályozás megtartása kötelező.

Közlekedési célú közterület
Az a közterület, amely általában a gépkocsi-közlekedés célját szolgálja, de ilyen terület a gyalogos közlekedés és önálló kerékpárút célját szolgáló közterület is.

Közösségi intézmény
A közösségi intézmények körébe csak a non-profit érdekeltségű intézmények (polgármesteri hivatal, bíróság, templom, közkönyvtár stb.) tartoznak.

Különleges terület
Az OTÉK által használt területfelhasználási kategória csoport neve. A sajátos használat miatt minősül különlegesnek. Ilyen pl.

-
a nagy bevásárlóközpontok,

-
kiállítások, vásárok, kongresszusok (konferencia központok) területei,

-
nagy összefüggő sportterületek,

-
egészségügyi területek (kórház, szanatórium, gyógyszálló, gyógyüdülő)

-
rekreációs területek, idegenforgalmi központok, lovassportközpontok,

-
kizárólagos funkciót befogadó intézmények – strand, kemping, apartman házak, sportszállók, stb.

-
állat- és növénykertek,

-
a honvédelmi létesítmények,

-
a hulladékkezelők, lerakók stb. területei.

14 Külterület

A település közigazgatási területének belterületnek nem minősülő, elsősorban mezőgazdasági, erdőművelési, illetőleg különleges (pl. bánya, vízmeder, hulladéktelep) céljára szolgáló része.

Lakópark

A lakópark egyedi tervek alapján jelentős zöldfelülettel rendelkező – egyedi telekosztás nélküli – telepszerű lakóingatlanok, különböző színvonalú szolgáltatással.

Melléképítmény
-
közmű becsatlakozási műtárgy,

-
közműpótló műtárgy, árnyékszék,

-
hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal),

-
kirakatszekrény (legfeljebb 0,40 m-es mélységgel),

-
kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz),

-
kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

-
kerti épített tűzrakóhely,

-
kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2 vízszintes vetülettel,

-
háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,

-
állatkifutó, trágyatároló, komposztáló,

-
siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló,

-
kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

-
szabadonálló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop, zászlótartó oszlop,

-
növényház, üvegház, fóliasátor.

15 Melléképület

Az épületeknek azon csoportja, amelyek a főépület használatát kiegészítik, különállóan épülnek és nem minősülnek melléképítménynek. Melléképület csak az építési helyen építhető.

16 Nem kialakult terület

Az építési övezetek csoportosításánál használt fogalom; olyan építési zónák, amelyek vagy beépítetlenek, vagy az addig kialakult építészeti karakter jobbításra, illetve változtatásra szorul; az utóbbi általában beépítési % és/vagy építménymagasság növelésével jár; ilyen helyen a normatív építési szabályozás több elemet tartalmaz, mint a kialakult területen.

Nyúlványos telek ( közismerten nyelestelek)

Tömbbelső feltáró úttal nem feltárható, széles és mély - a minimális építési teleknél minimum kétszer nagyobb – telek, mely az OTÉK Függelékének 3. ábrája szerinti megosztással jön létre.

Oldalhatáron álló beépítési mód

Az építési teleknek olyan beépítési módja, amelynél az épület elhelyezésére kijelölt építési hely egyik határa a telek oldalhatárára esik (OTÉK 1. ábra), illetve az épület külső épület síkja az oldalhatártól min. - max. 1 m-re esik.

Oldalhatáron álló épület
Oldalhatáron álló épület esetében az épület - általában a hosszabb - oldalával az oldalhatáron (oldalsó kerítésen), attól min. 1 m távolságra, a másik oldalával pedig a közterület felőli építési vonalon helyezkedik el; az oldalhatáron álló épület ereszpárkánya nem nyúlhat át a szomszédos építési telekre; az oldalhatáron álló épület és a szomszédos építési telken lévő (elhelyezendő) épület egymást átfedő homlokzatai között - az OTÉK 36. § (2) bekezdés b) pontjában felsorolt esetek kivételével - legalább 5,0 m távolságot kell meghagyni; az oldalhatáron álló épülethez keresztszárny építhető.

Oldalkert
-
az építési teleknek a szomszédos telekkel közös oldalhatára és az e felé meghatározott építési határvonala (oldalkerti határvonal) között fekvő része,

-
az építési teleknek az épület és az oldalhatár között fekvő része.

17 Ömlesztett anyag tároló

Az ömlesztett anyag tárolás céljára létesített olyan melléképítmény, amelynek területe a 2,0x2,0 m alapterületet és a 2,5 m magasságot meghaladja.

18 Önálló rendeltetésű italbolt

Kizárólag szeszes és nem szeszes italok forgalmazásával foglalkozó vendéglátó egység. 

(TEÁOR szám: 5540).

Övezeti tervlap
Egy-egy szabályozási előírás területéhez tartozó, egymást nem átfedő előírástípusokat egy-egy területhez rendelő tervlap. Az övezeti tervek így a szöveges szabályozási elemek területi érvényességét rögzítik.

Saroktelek
Az a telek, amely a közterülettel egynél több határvonalán érintkezik. Ilyen esetben a közterülettel érintkező valamennyi telekhatárt homlokvonalnak kell tekinteni.

Siló
Takarmány tárolására szolgáló légmentesen elzárt tartály vagy verem.

19 Szabadon álló beépítési mód

Az építési teleknek olyan beépítési módja, amelynél az épület elhelyezésére kijelölt építési hely egyik határával sem közös az építési telek határa (OTÉK 1. ábra)

Szabadon álló épület
Szabadon álló épület esetében az épületet a közterület felől úgy kell elhelyezni, hogy azt minden oldalán a saját telkének beépítetlen területe – az elő-, oldal- és hátsókert – vegye körül.

Szabályozási elem
A rendelet előírásainak egységei (elemei), az előírásokat az építési szabályzat tartalmazza, a rajzos elemeket a szabályozási tervlap; az övezeti tervek a szöveges szabályozási elemek területi érvényességét rögzítik.

Szabályozási szélesség
Az utca két oldalán az egymással szemben lévő telkek között megengedett legkisebb távolság; a közút építési területének megengedett legkisebb szélessége, a közterület szélessége a nem közterületek között.

Szabályozási terv
Az övezeti tervek és a szabályozási tervlap összefoglaló megnevezése; a szabályozási terv az építési szabályzat rajzi kiegészítése és így annak elválaszthatatlan része.

Terepszint alatti építmény
Olyan építmény, amely teljes egészében a környező (szomszédos) és a csatlakozó terepszint alatt van vagy legfeljebb a lejtő felőli homlokzat felülete és az olyan oldalhomlokzat felületrésze kerül a terepszint fölé, amelyhez közvetlenül kerti szabadlépcső vagy lejtő csatlakozik (pl. támfalgarázs).

Tetőtér-beépítés
Tetőtérben helyiség(ek), helyiségcsoport(ok) vagy önálló rendeltetési egység építésével építményszint létrehozása.

Vegyes (telepszerű) beépítési mód
Az építési telek sajátos beépítési módja, ahol a szabályozás során egy építési hellyel nem határozható meg a telek beépíthetősége; ezért az építési engedélyezést megelőzően az építési helyeket elvi építési engedélyben kell tisztázni.

Védőterület, védősáv
A védelmet igénylő építmények védelmére és a környezeti károk mérséklésére szolgál; a védőterületet valamely építmény körül, míg a védősávot valamely építmény, objektum mentén kell kialakítani; az előbbiek kiterjedését a védőtávolság határozza meg.

Zártsorú beépítési mód

Az építési teleknek olyan beépítési módja, amelynél az épület elhelyezésére kijelölt építési hely két oldala az építési telek oldal telekhatárával egybe esik (OTÉK 1. ábra).

Zártsorúan elhelyezett épület
Az, amikor az épület határoló falai a telek mindkét oldalhatárára, továbbá az utcai telekhatárra (építési vonalra) illeszkednek, az épületek pedig az oldalhatáron határfalakkal csatlakoznak egymáshoz.

20 Zöldtető

Zöldtető kellő szigeteléssel, földfeltöltéssel és növénytelepítéssel létrejövő lapos tető kialakítás.

� Az 5/2009.(II.10.) rendelet hatályba lépett: 2009. február 10. napján.


� A 13/2012.(X.11.) önkormányzati rendelet hatályba lépett: 2012. október 12. napján. 


� Hatályon kívül helyezte a 6/2013.(V.23.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2013.  május 30. napjától. 


� A 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet hatályba lépett: 2014. január 12. napjától. 


� A 15/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelet hatályba lépett 2014. október 1. napján.


� Módosította az 5/2009.(II.10.) rendelet hatályba lépett: 2009. február 10. napján.


� Kiegészítette a 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet 1.§-a, hatályos 2014. január 12. napjától.


� Módosította az 5/2009.(II.10.) rendelet hatályba lépett: 2009. február 10. napján.


� Hatályon kívül helyezte a 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet 9.§-a, hatálytalan 2014. január 12. napjától. 


� Hatályon kívül helyezte a 6/2013.(V.23.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2013.  május 30. napjától. 


� Kiegészítette a 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet 2§ (1) bekezdése, hatályos 2014. január 12. napjától. 


� Módosította a 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése, hatályos 2014. január 12. napjától.  


� Hatályon kívül helyezte a 6/2013.(V.23.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2013.  május 30. napjától. 


� Módosította a 13/2012.(X.11.) önkormányzati rendelet hatályba lépett: 2012. október 12. napján. 


� Hatályon kívül helyezte a 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet 9.§-a, hatálytalan 2013. január 12. napjától.


� Hatályon kívül helyezte a 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet 9.§-a, hatálytalan 2013. január 12. napjától.





� Módosította a 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése, hatályos 2014. január 12. napjától.


� Módosította a 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése, hatályos 2014. január 12. napjától.


� Módosította az 5/2009.(II.10.) rendelet hatályba lépett: 2009. február 10. napján.


� Hatályon kívül helyezte a 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet 9.§-a, hatálytalan 2014. január 12. napjától.


� Kiegészítette a 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet 4.§-a, hatályos 2014. január 12. napjától. 


� Hatályon kívül helyezte a 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet 9.§-a, hatálytalan 2014. január 12. napjától. 


� Módosította a 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet 5.§-a, hatályos 2014. január 12. napjától. 


� Hatályon kívül helyezte az 5/2009.(II.10.) rendelet hatálytalan 2009. február 10. napján


� Hatályon kívül helyezte a 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet 9.§-a, hatálytalan 2014. január 12. napjától. 


� Kiegészítette a 13/2012.(X.11.) önkormányzati rendelet, hatályba lépett: 2012. október 12. napján. 


� Kiegészítette az 5/2009.(II.10.) rendelet hatályba lépett: 2009. február 10. napján


� Módosította az 5/2009.(II.10.) rendelet hatályba lépett: 2009. február 10. napján


� Módosította a 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet 6.§-a, hatályos 2014. január 12. napjától. 


� Beiktatta a 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet 7.§-a, hatályos 2014. január 12. napjától.


� Kiegészítette az 5/2009.(II.10.) rendelet hatályba lépett: 2009. február 10. napján


� Hatályon kívül helyezte a 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet 9.§-a, hatálytalan 2014. január 12. napjától. 


� Hatályon kívül helyezte a 6/2013.(V.23.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2013. május 30. napjától.


� Hatályon kívül helyezte a 15/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelet, hatálytalan 2014. október 1. napjától.


� Kiegészítette a 15/2014.(IX.16.) önkormányzati rendelet, hatályos  2014. október 1. napjától.


� Módosította a 6/2013.(V.23.) önkormányzati rendelet, hatályos 2013. május 30. napjától. 


� Módosította a 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet 8.§ (1) bekezdése, hatályos 2014. január 12. napjától. 





PAGE  
28

